- 在“服务端\WEB”目录下，有下列几个文件。其中，WebServer.exe是WEB服务器程序，只要运行它，该机就可以提供WEB服务；

- 当监控服务端程序Server.exe运行时，会自动调用WebServer.exe。也可以手动运行它；

- 如果监控主机位于一个局域网内，想要对外网提供IE浏览服务，则需要在该局域网的网关设置“端口映射”，需要把80端口和5050端口映射到监控主机（其中，80端口是网页服务，5050端口是监控系统网络传输数据需要用到的端口）；

- 监控主机端这边设置好后，用户在其它一台可以上网的电脑上输入监控主机的IP，如下图。在红圈内填入监控主机IP，选择相应通道，再点击下面的“连接”按钮，就可以看到图像了；

- 运行IE一方需要做的工作：点击菜单“工具”－>“Internet选项”，选择“自定义级别”，在弹出的“安全设置”对话框中，“ActiveX控件和插件”下面4项都选“启用”或提示。