监控系统使用说明书

注意事项

在使用本监控系统之前,请详细阅读本说明书所涉及的相关事项;熟悉系统各部分的功能后,方能使用，以确保该系统为您发挥最佳功能。否则一切后果自负。

本系统工作主机供电电压为220伏+10%，如果在电压不稳或者干扰大的场合，请您选用优质稳压电源（即UPS），保证系统正常良好的工作状态。

★ 本系统主机工作于常温(-10+3℃ - 55+2℃)、清洁的环境,并且保持良好的通风状态。

★ 本系统软件属于我公司专有产品，未经同意，请勿复制，否则影响机器稳定概不负责，并将通过有关法律渠道追究盗版责任。

硬件配置要求

服务端

CPU： 赛扬 1G 以上（推荐P4 1.7G以上）

内存：128M以上（推荐DDR256M）

显卡：32M 支持Overlay (推荐64M)

网卡：10－100M

显示分辨率：1024*768(32位色)

客户端

CPU：P4 1.7G（推荐P4 2.4G以上）

内存：DDR 256M

显卡：64M

网卡：10－100M

显示分辨率：1024*768(32位色)

功能特点（H.264硬压缩）

操作系统Windows2000，压缩方式H.264。

显示分辨率1024 x 768,录像分辨率352 x 288（PAL制式）， 352 x 240（NTSC制式）。

一套系统支持32路。

支持单画面、4画面、8画面、9画面、10画面、12画面、16画面、20画面、25画面、36画面显示，可全屏显示，支持自动翻页，可多级放大。

多画面实时显示/录像/回放功能，支持多种云镜控制，支持多种报警盒。

连续录像、定时录像、动态录像、事件录像、联动报警录像等录像方式。

可以设置每个镜头的显示名称。

NTSC/PAL两种视频显示制式可选，25帧/秒实时录像、实时回放。

视频图像属性调节功能，使图像更清晰。

视频录像图像质量有多种等级可调，以改变存储文件大小，方便不同场合应用。

视频移动报警录像功能，报警录像灵敏度、预录像时间、延迟录像时间可调，支持声音报警输出。

智能检索，可按摄像镜头年/月/日/时间段或长时间连续检索回放，自动检索报警录像，能区分录像事件。

具有单/多画面同时回放。

具有局部放大功能，可逐帧回放，快速播放，慢速播放，常规播放。

回放时可进行图片抓拍功能，回放时文件备份功能、文件剪辑功能。

可进行远程监控，远程控制云镜、色彩、手动录像、布撤防、重启计算机等控制工作。

支持现今最大容量的硬盘，并支持安装多个大容量的硬盘。

硬盘管理可以通过对最大使用硬盘和硬盘最小预留空间的设置使硬盘能够得到充分合理的使用。

自动创建日志文件（用户操作日志、系统日志、远程控制日志），便于查询操作记录。

系统可任意设置定时关机，定时重启功能，保证系统运行的高稳定性。

可设定开机自动运行监控软件，断电自动关闭程序，来电自动重启，自动恢复录像。

系统经过严格的拷机试验，稳定可靠。

系统硬件配置要求低，32路同时录像显示时，CPU的占用率低于10％。

系统能有效防止用户多次重复运行监控系统导致系统崩溃的情况。

目录

第一部分 服务端	1

1.1	界面主按钮介绍	3

1.2	色彩云镜控制按钮介绍	4

1.3	登录系统	6

1.4	系统鼠标右键功能介绍	6

二、监控系统设置	8

2.1	设置视频卡属性	8

2.2	设置录像存储	11

2.3	设置运动侦测	12

2.4	设置云镜参数	14

2.5	设置报警参数	15

2.6	设置网络参数	16

2.7	设置用户权限	22

2.8	查看系统信息	23

第二部分 客户端	24

一、	启动程序	24

1.1	按钮功能介绍：	24

1.2	登录系统	28

二、	设置系统	28

2.1	监控点列表设置	28

2.2	监控画面分组设置	29

2.3	系统设置	30

2.4	用户设置	33

第三部分 回放程序	36

一、文件播放方式	41

二、文 件 剪 辑	45

三、备 份	46

第四部分 技术参数	50

# 第一部分 服务端操作系统

注意事项

使用之前请先详细阅读操作说明书。

在软件使用的过程中请严格按照说明书的操作步骤使用。

在软件设置时请参照说明书中的操作步骤进行设置，特别注意设置过程中的注意事项。第一次使用该软件时系统初始的用户名为“admin”密码为“admin”，用此用户登录后请先更改“admin”用户的密码。

在设置时针对某一通道进行的设置都是即时生效的。

第一次使用时请先设置“录像存储”页面，对录像资料的存储磁盘等进行设置，建议用户在设置完成后重新启动监控软件，以后不要随意更改此设置页的选项。此项设置关系到录像资料的完整性。

一定要正确设置解码器和报警器的端口号(默认值解码器采用COM1，报警器采用COM2)，建议用户不要改动。

在添加用户时，请谨慎选择用户的权限，避免添加用户不应有的权限。

为确保系统长期稳定地运行，请在全部设置操作完成后重新启动该软件。

重要申明：

若操作员没有详细阅读操作说明书，没有根据说明书中的操作步骤进行操作，导致系统运行不稳定、录像资料丢失等不正常现象由自己负责，我公司不承担任何责任。

一、 进入监控系统

安装监控系统后，双击Windows桌面上的“Server”图标，进入监控系统启动界面，如图1所示:

(图 1)

在启动画面中用户可以看到系统初始化的步骤，此功能可以在视频卡有问题时即时找出问题所在，初始化完成后成功进入操作界面(如图2)。

(图2)

### 界面主按钮介绍

视频窗口个数

布防功能键

撤防功能键

抓取并浏览当前选中通道的图像

登录监控系统

锁定监控系统

进入回放程序

向前翻页切换监视画面

向后翻页切换监视画面

自动巡视切换监视画面

进入设置

显示/隐藏 主界面右边的面板

退出监控系统

### 色彩云镜控制按钮介绍

(图3)

恢复当前选中通道的色彩为系统缺省的色彩

增加当前选中通道的亮度

减小当前选中通道的亮度

增加当前选中通道的对比度

减小当前选中通道的对比度

增加当前选中通道的饱和度

减小当前选中通道的饱和度

增加当前选中通道的色调

减小当前选中通道的色调

控制云台向上移动

控制云台向下移动

控制云台向左移动

控制云台向右移动

控制云台自动转动

控制镜头光圈变大

控制镜头光圈变小

控制镜头变倍变大

控制镜头变倍变小

控制镜头聚焦变远

控制镜头聚焦变近

控制云台或快球的第一个辅助开关

控制云台或快球的第二个辅助开关

控制云台或快球的第三个辅助开关

控制云台或快球的第四个辅助开关

### 登录系统

点击按钮出现图4的登录对话框

(图4)

输入用户名： “admin” 不含引号，注意字母大小写

输入密码：   “admin” 不含引号

点击按钮“登录”即可进入系统

※　注意： 第一次登录后请进入用户设置页(如图14)更改“admin”用户密码。

### 系统鼠标右键功能介绍

(图 5)

“监听”     		开始/停止监听当前选中通道的声音

“全屏”     		全屏监视画面

“聊天”     		与连网的客户进行文字联络

“手动录像”  		当前选中通道开始/停止手动录像

“全部录像” 		所有通道开始/停止手动录像

“电子地图” 		打开电子地图

“网络连接信息”	显示远程连接消息

“软件版本信息”	显示软件版本信息

※　注意：颜色调整、云镜控制、抓图等功能是针对各个通道而言。例如：当要对第一通道进入操作时，首先点击第一通道画面，然后进行相应操作。

提示：若您不知某个按钮具体功能，可将鼠标移至该按钮稍等5秒后，系统会自动出现该按钮的功能提示。

## 二、监控系统设置

点击按钮  进入设置 (如图6)，首先是显示日志。

(图6)

### 设置视频卡属性

点击“视频卡”标签进入显示设置(如图7)

(图7)

“预览”部分：

2.1.1 “通道”下拉式菜单：用于选择要修改的通道号

2.1.2 “通道名”：用于修改当前选中通道的显示名称(最多40个英文字符，20个中文字符)

2.1.3 “启用预览”

当前选中的通道是否要显示： 打“”即为能监视到此通道画面

不打“”即为不能监视到此通道画面

2.1.4 OSD设置

“显示通道名”:   打“”即为显示已设置的通道名称

不打“”即为不显示已设置的通道名称

“显示时间”:	  打“”即为在画面中显示系统的日期和时间

不打“”即为在画面中不显示系统的日期和时间

“OSD半透明”:    打“”即为显示的通道名称和日期时间为半透明

不打“”即为显示的通道名称和日期时间为不透明

注:   显示通道名称和日期时间的位置可以通过鼠标拖到右面画面中的名称和日期时间

2.1.5 LOGO设置

“浏览”按钮:      选择LOGO文件位置，要求图片尺寸不能大于128x64

“启用LOGO”:   	打“”即为显示LOGO

不打“”即为不显示LOGO

“LOGO半透明”:    打“”即为启用半透明处理图标

不打“”即为不启用半透明处理图标

2.1.6 按钮功能说明

按钮“缺省值”为把当前选中的通道设置的恢复为系统默认的状态

按钮“复制到所有”为把当前通道所有设置的参数复制到其它所有通道

“录像”部分：

2.1.7 “通道”下拉式菜单：  用于选择要修改的通道号

2.1.8 “无视频信号时声音报警”： 打“”表示当前通道无视频信号发出声音

不打“”表示当前通道无视频信号时不发声音

2.1.9 设置视频质量

码率控制模型： 为当前通道的码率控制的方式

动态码流: 按照视频采集的实际码流进行录像

固定码流: 强制使用设定的码流进行录像

混合码流: 当实际码流大于设定的码流时系统强制降低码流到设定的码流

视频质量:      为当前选中的通道设置录像视频质量(共分为最好、较好、一般、较差、最差等5级,用户可根据不同的环境、不同的需求来设定)

帧率:          为当前选中的通道设置录像帧数(PAL：1-25 帧/秒，NTSC：1－30)

空间限制：     为当前选中的通道设置录像文件占用空间大小的最大值

2.1.10 编码类型

CIF  设置当前的视频编码方式为CIF格式，录像分辨率为352*288

QCIF 设置当前的视频编码方式为QCIF格式，录像分辨率为176*144

D1设置当前的视频编码方式为D1格式，录像分辨率为704*576，需视频卡支持

※　注意： QCIF 适用于电话线传输

2.1.11 流类型

视频流：     码流里不包含音频

音视频同步： 码流里包含音频

2.1.12 视频制式

PAL 设置当前的视频制式为PAL制式，分辨率为352*288(中国大陆地区使用)

NTSC 设置当前的视频制式为NTSC制式，分辨率为352*240

※　注意： 具体设置视摄像头支持的制式而定

2.1.13 按钮功能说明

请见2.1.6

### 设置录像存储

点击“录像存储”标签进入定时录像设置(如图8)

(图 9)

“计划录像”部分：

2.2.1 “通道”下拉式菜单： 用于选择相应通道

2.2.2 “定时录像”单选框：点击后，后面添加计划录像时，添加的就是定时录像；

2.2.3 “动态录像”单选框：点击后，后面添加计划录像时，添加的就是动态录像；

添加/删除 计划录像方法：

先选择是“定时录像”还是“动态录像”，然后在下面一星期内每天的时间刻度上进行选择，左键点击代表添加该类型录像，右键点击代表删除该类型录像。时间条里，每个格子代表半个小时。

2.2.4 按钮功能说明

按钮“复制到每天”		把该通道星期日的录像方式复制到该通道其它天

按钮“复制到所有”		把该通道每天录像方式复制到其它所有通道

“选择录像盘”部分：

2.2.5 “选择录像盘”

从列表里勾选用来存储文件的盘

2.2.6 “录像文件长度”

设置录像文件打包长度，缺省值为30分钟

2.2.7 “磁盘保留空间”

设置每个录像盘保留的空间，缺省值为1000MB

2.2.8 “启用循环录像”

勾选表示启用，否则不启用

### 设置运动侦测参数

点击“运动侦测”标签进入运动侦测参数设置(如图10)

(图 10)

2.3.1 通道：  用于选择要修改的通道号

2.3.2 运动侦测灵敏度： 系统运动检测的灵敏度(范围1-9,1为最灵敏，9为最迟钝，推荐值为2)

2.3.3 预录像时间长度：    检测到运动之前提前录像的时间(5-20秒)

2.3.4 延时录像时间长度：  当视频运动停止后系统持续录像的时间(5-20秒)

2.3.5 运动发生时触发声音：当检测到运动时，发出声音

### 设置云镜参数

点击“云镜”标签进入云镜参数设置(如图11)

(图11)

2.4.1 通道：  用于选择要修改的通道号

2.4.2 类型：  分解码器和快球两类

2.4.3 协议类型：  为解码器的解码协议

2.4.4 使用端口：  为当前选中的通道设置的解码器连接的串口号

2.4.5 波特率：为当前选中的通道设置的解码器的波特率

2.4.6 起始地址码： 解码器设置地址码时有关参数，其值为第一通道对应的解码器地址码

2.4.7 “开始测试”： 设置好参数后，点击这个按钮，可以马上测试。以检验设置是否正确。

2.4.8 按钮功能说明： 同2.1.6

### 设置报警参数

点击“报警”标签进入报警参数设置(如图12)

(图12)

2.5.1 报警协议:报警设备的通信协议

2.5.2 使用端口:报警设备连接到计算机的串口号

※　注意： 一般云镜使用串口1，报警使用串口2(不要设置为重复的)

2.5.2 报警通道: 选择报警设备的某个通道

2.5.3 “启用这路报警”： 是否启用该通道报警

2.5.4 “报警输入常闭”： 勾选后，报警线路闭合时表示无报警，断开表示报警，否则反之

2.5.5 “报警时触发声音”： 收到报警信号时，发出声音

2.5.6 “报警时弹出电子地图”： 收到报警信号时，弹出电子地图

2.5.7 “报警联动录像”： 该通道报警时，将触发视频卡上哪几个通道录像

2.5.8 “报警联动输出”： 该通道报警时，将触发哪几个报警通道报警

2.5.9  “启用定时布防”: 打“”时由系统自动布撤防

不打“”时由手动布撤防

### 设置网络参数

点击“网络设置”标签进入网络参数设置(如图13)

（图13）

2.6.1 通道：  用于选择要修改的通道号

※　注意：在视频属性设置里，若当前选中的通道没有启用预览,则当前选中的通道也不能通过网络监看

2.6.2 “支持电话线连接”： 当前选中的通道是否通过电话线连接(即PSTN)

2.6.3 “IP地址验证”： 勾选后可以指定允许网络监看的IP地址，没有被添加的IP将不允许监看

2.6.4 “用户密码验证”： 勾选后可以填入用户名和密码,用以在网络连接时校验

2.6.5 “网络端口”： 指定相应端口

2.6.6 “当有网络连接时显示“网络连接信息”对话框”： 当有网络连接时，是否显示“网络连接信息”对话框

2.6.7 “报警上传”： 收到报警信号时，是否把报警信号上传

### 用户管理与系统

点击“用户管理与系统”标签进入系统参数设置(如图14)

(图14)

“系统”部分：

2.7.1 “定时关机” 当系统时间到了用户设置的定时时间时，系统将会自动执行定时功能

2.7.2 “当退出程序时”

返回桌面：   退出系统时退出到桌面

重启计算机： 退出系统时重启计算机

关闭计算机： 退出系统时关闭计算机

2.7.3 “自动巡视切换时间”: 自动巡视时，画面停留的时间长度

2.7.4 “允许使用任务管理器”:    打“”允许用户使用任务管理器

不打“”不允许用户使用任务管理器

2.7.5 “允许使用WIN键(需要重启系统)”:   打“”为允许使用WIN键

不打“”为不允许使用WIN键

“用户管理”部分：

2.7.6 用户列表： 在此列出所有系统中的用户

2.7.7 “用户权限”： 在此选择要添加用户的操作权限

※　注意：在添加用户时要谨慎选择用户权限, admin用户只能改密码,不能删除和修改权限

### 查看系统信息

点击“系统信息”标签查看系统信息(如图15)

(图15)

此页显示计算机的有关配置和系统运行时间。

- 第二部分 客户端操作系统

- 启动程序

开机后双击Windows2000界面上的“客户端”图标，进入客户端监控系统，主界面如下：

  - 按钮功能介绍：

视频窗口个数

抓取当前选中通道的图像

进入回放程序

录像开关

声音开关

登录监控系统

锁定监控系统

设置监控系统

退出监控系统

恢复当前选中通道的色彩到缺省值

增加当前选中通道的亮度

减小当前选中通道的亮度

增加当前选中通道的对比度

减小当前选中通道的对比度

增加当前选中通道的饱和度

减小当前选中通道的饱和

增加当前选中通道的色调

减小当前选中通道的色调

控制云台向上移动

控制云台向下移动

控制云台向左移动

控制云台向右移

控制云台自动导向

控制镜头光圈变大

控制镜头光圈变小

控制镜头变倍变大

控制镜头变倍变小

控制镜头聚焦变远

控制镜头聚焦变近

控制云台或快球的第一个辅助开关

控制云台或快球的第二个辅助开关

控制云台或快球的第三个辅助开关

控制云台或快球的第四个辅助开关

设置快球预置点

调用快球预置点

删除预置点

远程控制计算机

  - 登录系统

点击登录按钮出现如下对话框：

当软件第一次使用时只能使用用户名admin和密码admin登录，该帐号具有超级用户权限，登录后即可进入监控点列表设置、监视画面设置、系统设置和用户设置。分别说明如下。

- 设置系统

- 监控点列表设置(如下图)：

该页面可实现监控服务器和监控点（摄像头）的设置：

（1）、新增服务器：

在服务器设置信息栏中分别填入IP地址、服务器名称（可不填）并选择好该服务端通道数后，点击添加按钮。在左边的列表里新增一服务器。按应用按钮。新增服务器完成。

（2）、更新服务器：

在左边列表上选取服务器。在服务器设置信息栏中分别填入IP地址、服务器名称后，点击更新按钮。然后点击应用。更新服务器完成。

（3）、删除服务器：

在左边列表上选取服务器。点击删除按钮。 然后点及应用。删除服务器完成。

- 监控画面分组设置(如下图)：

该页面可实现分组的监控设置：

设置步骤如下：在分组号下拉列表中选择分组号，在服务端名称树状列表中选择服务器，在服务器监控点分列表中选择监控点。点击“修改分组内容”按钮进行监控画面的添加；点击“清空该组”按钮则清除该组所有监控设置。完成某一组的所有监控画面设置后，点击应用生效，重复该步骤进行其他分组的设置。

- 系统设置页(如下图)：

该页面显示计算机系统有关配置和完成系统策略设置：

自动重启：设置自动重启计算机的时间，打钩有效；

自动关机：设置自动关闭计算机的时间，打钩有效；

录像存储盘设置：设置录像文件和抓图文件存盘驱动器，该列表框会自动列出计算机里从C盘开始的硬盘分区。强烈建议把存储盘设为E或其之后的盘符。若选择保存在E盘，则录像文件和抓图文件分别位于E:\ REC_DATA和D:\ DVRCFG\V6\CLIENT\BMP目录下，这两个目录下都有子目录，一级即为文件名.

该页面的设置完成后点击应用生效。

- 用户设置(如下图)：

1）、添加用户：

点击添加用户按钮。 在添加用户对话框里填写用户名、密码、确认密码。选择相应的权限。点击应用。完成该用户的添加。

2）、删除用户：

在用户列表里，选取用户.点击删除用户按钮。 点击应用。完成该用户的删除。

3）、修改权限：

在用户列表里，选取用户。选择相应的权限。 点击应用。 完成该用户权限修改。

4）、修改密码：

在用户列表里，选取用户。点击修改密码按钮。在修改密码对话框里修改密码。确定后。点击应用。 修改该用户密码完成。

各权限说明如下：

录像权限：允许录像；

回放权限：允许播放录像文件；

监听权限：允许监听服务器声音；

抓图看图：允许拍照；

消息通信：允许用户给服务器发送消息；

退出程序：允许用户退出程序；

调整色彩：允许用户远程调整色彩；

云镜控制：允许用户远程进行云台控制；

远程控制：允许用户执行一些特殊的远程控制命令（如控制服务端关机）；

监控点列表设置：允许进行监控点列表设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页；

监视画面分组设置：允许进行监视画面设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页；

系统设置：允许进行系统设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页；

更改用户权限：允许进行用户设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页。

第三部分 回放V6.0使用说明书

回放程序的界面如下：

- 录像文件显示窗口： 程序执行时，默认是显示4个窗口，根据需要，可调整为9个窗口、16个窗口。某个窗口放大时，还会进入文件单窗口模式。在任一时刻，都有一个窗口处于被选中状态，程序界面上显示录影文件的地方将显示该窗口播放的文件的有关信息。当一个窗口被选中后，它的四周有一个红色的方框。用鼠标左键点击任一个显示窗口，该窗口就被选中，称为当前播放窗口；

- 视频窗口数量：调整显示路数；

- 进度条：显示文件播放进度的进度条。可以用鼠标拖动，来调节文件播放的位置；

- 播放：以正常速度播放文件；

- 暂停：使一个文件在此处暂停，可通过点击“播放”按钮继续播放该文件；

- 停止：结束播放并关闭文件；

- 到文件头：使文件当前位置定位到文件头开始处，并且文件播放处于暂停状态，可通过点击“播放”按钮继续播放；

- 到文件尾：使文件当前位置位于文件末尾处，并且文件播放处于暂停状态，此时如点击“播放”按钮，将重新播放这个文件。需要注意的是：由于此功能依赖于打开文件时所建立的文件索引，而建立文件索引所需要的时间和文件大小成正比，所以当文件过大时，需要在打开文件一段时间后才能使用此功能。请注意：在“本地连续播放”的时候，点击此按钮，将打开下一个文件，并从下一个文件的开始处进行播放；

- 慢放：减慢文件播放速度。持续点击该按钮，可持续减慢文件播放速度。在正常播放速度的情况下，累计点击4次该按钮后，该按钮变为无效状态；

- 快放：加快文件播放速度。持续点击该按钮，可持续加快文件播放速度。在正常播放速度的情况下，累计点击4次该按钮后，该按钮变为无效状态；

- 前一帧：使“当前播放窗口”播放的文件倒退一帧，如果该窗口处于播放状态，则会自动处于暂停状态，使播放文件停留在倒退一帧之后的画面；

- 后一帧：使“当前播放窗口”播放的影像前进一帧，如果该窗口处于播放状态，则会自动处于暂停状态，使播放文件停留在前进一帧之后的画面；

- 声音开关：打开或者关闭录像文件声音。打开声音后，只有“当前播放窗口”播放的文件会播放声音；

- 多路连续播放：进入“本地连续播放”模式，选择多路文件进行连续播放，详细操作请看后面“文件播放方式”；

- 备份：文件备份功能，后面将详细讲述；

- 另存：把“当前播放窗口”正在播放的影像文件另存到用户指定的目录。用户可以修改另存的文件名；

- 剪辑：把“当前播放窗口”正在播放的影像文件截取一部分并存到用户指定的目录。详细操作请看后面“文件剪辑”；

- 抓图：把“当前播放窗口”播放的影像的当前帧截取，存到D:\DVRCFG\V6\REVIEW\BMP目录下，文件名的格式类似“20040325-122341.BMP”，分别代表文件截取的“年月日-时分秒”；

- 全屏：点击此按钮后，显示窗口将进行全屏显示，要退出全屏显示，只需按一下键盘左上角的“Esc”键或者在任一个显示窗口上双击鼠标右键；

- 局部放大：点击此按钮后，可以进行局部放大。在屏幕右上方，出现一个窗口，显示鼠标当前位置附近的影像，可以选择从“二倍放大”到“八倍放大”的几个放大级别。窗口如下所示：

- 网络IP地址输入框：要进行远程回放时，在这里输入要回放的远程主机的IP地址；

- 本地回放：点击此按钮后，进入“本地回放”模式，这是程序默认的回放模式；

- 网络回放：在网络IP地址输入框中输入IP后，点击此按钮，程序将连接上指定IP的主机，进入“网络回放”模式。详细操作请看后面“文件播放方式”；

- 浏览：点击此按钮后，弹出如下所示的对话框：

选择想进行回放的文件，点击“打开”按钮，将在“当前播放窗口”回放这个文件；

- 日期选择框：在此框内选择要播放的录像资料的日期；

- 通道选择框：在此框内选择要播放的通道号；

- 录像资料列表框：选择日期和摄像机后，在此框内显示出所有符合条件

的文件，双击要回放的文件，将在“当前播放窗口”播放这个文件；

- 选择录像文件类型：在录像资料列表框里显示使用不同方式录像的文件；

- 当前时间显示：以“时：分：秒”的方式显示“当前播放窗口”正在播放的文件画面的现场时间，即该画面录制的真实时间；

- 文件总时间显示：以“时：分：秒”的方式显示“当前播放窗口”正在播放的文件的总时间；

- 已播放时间显示：以“时：分：秒”的方式显示“当前播放窗口”正在播放的文件的已播放时间；

- 当前播放文件显示：“当前播放窗口”正在播放的文件的文件名；

- 退出：点击此按钮，退出回放程序。

- 一、文件播放方式

目前提供了四种播放方式：

- 本地播放：

这是缺省的播放方式。程序进入后，可以看到，在程序的右上角，有一个标记着“日期”的下拉框、一个标记着“通道”的下拉框，下面还有一个文件列表框。程序启动后，会自动搜索本地所有硬盘的录像资料。在“日期”下拉框里可以看到，所有录像文件的日期都被添加进这个下拉框里；在“通道”下拉框里，可以选择想播放哪一个通道；在“日期”和“通道”都选择好后，如果指定的通道在指定日期内有录像文件，则在文件列表里，就可以看到当天该通道的所有录像文件。用鼠标双击文件列表框里任一个文件名，该文件将在“当前播放窗口”播放；也可以先单击文件列表框里任一文件名，如果这时“当前播放窗口”没有播放任何文件，这时再点击“播放”按钮，则先前被单击的文件将被播放；

- 网络播放：

这是针对播放网络其他机器上的文件而提供的一个功能。在程序右上角，有一个“网络IP地址输入框”，在这里输入目标机器的IP，然后用鼠标点击下面的“网络”按钮，程序将搜索目标机器上所有允许本台机器访问的硬盘，如果找到录像文件，将把它们的日期填入“日期”下拉框，同时把相应的文件填入“文件列表框”。如果在进行网络播放的时候，想回到“本地列表播放”的方式，只需用鼠标点击“本地”按钮，则回到“本地列表播放”方式。

注：想进行网络播放，目标机上必须把存有录像文件的盘符设置为共享（当然可以根据需要设置一些权限，如只读、只允许某些帐号访问）。而且，必须是共享盘符，而不是共享存放录像文件的目录。当正确输入IP地址并点击“网络”按钮后可能需要一段时间来检索文件，视网络速度与录像资料大小而定。

- 本地浏览播放：

点击程序右上角的“浏览”按钮，会弹出一个“打开文件”对话框，可以选择任一个本程序支持的录像文件，点击“确定”，该文件将被播放；

- 本地连续播放：

点击“多路连续播放”按钮，将弹出一个对话框。如下图所示：

在对话框的右上角，可以选择播放正常文件还是备份文件；

在对话框的左上角，可以选择同时回放的路数，从1到9；

根据“同时回放路数”的不同，在下面“请选择与播放区域相对应的镜头”区域内，可以控制的下拉框的数目也会作动态调整，其数目与“同时回放路数”保持一致。再看看下面这张同时回放4路的图：

在“请选择与播放区域相对应的镜头”区域内，“第一路”表示的是显示窗口的第一个播放窗口，“第二路”表示的是显示窗口的第二个影像显示窗口，以此类推。考虑到回放的时候，消耗系统资源严重，我们只提供最多同时连续回放9路，在实际操作中，请根据各台机器的不同配置选择最大同时回放路数。推荐同时回放路数不超过4路。

请注意：“第一路”和“通道一”是两个不同的概念。“第一路”指的是程序里用来显示影像的第一路录像文件显示窗口，而“通道一”指的是文件录像时，视频卡上的第一个通道，在录像文件播放的时候，也可以看到影像里有“第1通道”的字样。以此类推，“第二路”和“通道二”的概念也不同。

在用户选择了“同时回放路数”后，我们会缺省配置每一路显示窗口要播放的通道名，“第一路”对应“通道1”，“第二路”对应“通道2”，用户可根据自己需要进行配置，方法是用鼠标点击每一路下面的下拉框，从下拉框里选择相应的通道。

选择完通道，再选择文件开始播放日期和时间，点击“确定”，就可以观看回放的图像了。

在指定“开始日期”的时候，程序会自动搜索硬盘上的录像文件，如果某一天有相对应的录像文件（根据上面选择的播放“正常文件”还是“备份文件”），则这一天的日期将被加进“开始日期”下拉框里，所以，在“开始日期”下拉框里的日期都是有至少一个通道的录像文件。

有时，可能某一天有录像文件，但在进行上面的选择后，却没有文件播放出来。这时，请确定您指定的通道在该天有录像，同时，确认是否您把开始的时间设定得比较晚。因为程序判断一个文件是否应该播放是判断该文件录制开始时间是否在指定日期时间后。举个例子，我们只在某一天的13点有录像，但在选择“多路连续回放”时，把开始时间设为了14点，则不会播放，因为录像文件的时间在指定播放时间之前。

推荐：选择开始时间的时候，如果您不清楚究竟什么时候有录像，就把“时”和“分”都设为0，这样，将从当天的0点开始搜索，所有在当天0点以后的录像都将被播放。

- 二、文 件 剪 辑

在文件进行播放时，点击“剪辑”按钮，弹出下面的对话框：

在“范围”区域内，可以看到以帧和以秒为单位的文件长度。从上面的图片可以看出，该文件共有8100帧，或者是有328秒的长度。

在“起始位置”和“结束位置”的右边，都各有两个输入框，左边的供用户输入要截取的起始位置和结束位置（结束位置必须大于起始位置），右边的是程序经过计算后，得出的文件截取的起始位置和结束位置。在实际应用中，用户输入的起始位置和结束位置与程序计算出的起始位置和结束位置可能有约1～2秒的误差。在文件截取时，以程序计算出的位置为准。

点击“保存文件名”右边的“选择目录”按钮，可以打开一个“另存为”对话框，供用户选择文件存放的路径。在“另存为”对话框里修改存放的文件名的操作是无效的，因为程序会自动根据被剪辑文件的录制时间和剪辑起点来计算剪辑后的文件的文件名，保证文件名与文件起始时间一致。

“保存文件名”下面是显示截取文件存放的路径和文件名。

在进行了上述的选择后，点击“查看”按钮，程序就自动计算出文件截取的起始位置和结束位置，并且计算出截取的文件名。如下图所示：

文件名里的“X”表示该文件是剪辑文件。

完成上述操作后，点击“保存文件”，将进行文件的剪辑，文件剪辑不会对被剪辑的文件造成任何破坏，它只是从被剪辑文件中复制出要剪辑的部分，储存到剪辑文件里；

- 三、备 份

点击“备份”按钮，出来下面的对话框：

首先选择要备份的通道，选择好后，在“备份开始日期”和“备份结束日期”下拉框里，程序会自动填入该通道录像文件在本地机器储存的全部日期，选择“备份开始日期”和“备份结束日期”，如果有必要，还需要输入“备份开始时间”和“备份结束时间”。最后选择备份到哪一个盘。

选择完后，可以点击“取消备份”来取消本次操作，也可以点击“开始备份”来进行备份。点击“开始备份”后，程序开始计算要备份的文件的总空间大小，再核查备份目的盘是否有足够大的空间进行储存，如果空间不够，会提示。如果空间核查通过，请稍作等待，程序会把指定时间段内录制的文件都备份到指定的盘符，并在该盘符下创建REC_DATA_B目录，然后把文件复制到这个目录下。在这个目录下，再根据文件录制时间、通道创建不同的子目录。

文件备份过程如下图：

如果备份的时候，发现有相同文件名的文件已存在，即上图所示的E:\REC_DATA_B\2003-03-12\12_00\CHL01\12-35-56N.H64已存在，会弹出下面的提示：

此时，点击“是”，将覆盖掉已存在的文件，后面的备份继续。如果下一次，再发现相同文件名的文件存在，还会弹出此提示；点“否”不覆盖，后面的备份继续。如果下一次，再发现相同文件名的文件存在，还会弹出此提示；点击“取消”，将覆盖掉已存在的文件，并且下一次，再发现相同文件名的文件存在，就覆盖掉它，不会再提示。

备份完成后，将出现下面的对话框：

如果指定通道在指定时间段内没有文件，会弹出下面的提示：

说明用户设定的时间段内没有录制影像，请调整备份时间段。

提示：我们判断一个文件是否在指定时间段内，以文件开始录制时间为准，比如：一个在13：00开始录制的文件，结束于14：00，如果用户指定备份12：00到13：30的录像，则该文件会被备份，因为文件开始录制时间在指定时间段内；如果用户指定备份13：30到14：30的录像，则该文件不会被备份，因为文件开始录制时间在指定时间段外。

# 第四部分 技术参数

| 规格型号 |  |
| --- | --- |
| 操作平台 | WIN2000操作系统 |
| 视频输入 | 多路PAL/NTSC复合视频输入 |
| 视频输出 | 支持二级显示设备 |
| 音频输入 | 多路音频输入 |
| 音频输出 | 通过声卡、音箱实时播放，可实时监听现场声音 |
| 报警输入 | 8/16路（常开、常闭可选）报警输入，可扩展至32路 |
| 报警输出 | 8/16路（常开、常闭可选）报警输出，可扩展至32路 |
| 通讯接口 | RJ-45标准网络接口 |
| 图像分辨率 | 352*288dpi PAL制式、352*240dpi NTSC制式 |
| 显示模式 | 实时显示，单画面/四画面/六画面/八画面/九画面/十画面/十二画面/十六画面/二十画面/二十五画面/三十六画面/全屏显示等，锁定、保密功能、各画面前后切换功能 |
| 画面信息 | 镜头名称，日期时间，录像状态，报警状态，保密遮盖区域 |
| 时间显示 | 显示当前时间，位置X（0－180）、Y（0－270）可调，保存在录像画面内，时间显示亮度可调，透明度可调 |
| 镜头名称 | 显示镜头名称，位置X（0－280）、Y（0－270）可调，保存在录像画面内，镜头名称显示亮度可调，透明度可调 |
| 屏蔽功能 | 画面可设128＊64和64＊32大小的屏蔽区域，位置X（0－220）、Y（0－220）可调，保存在录像画面内，屏蔽背景色可调 |
| 录像模式 | 连续录像，预约录像，报警联动录像，动态感知录像，硬盘循环覆盖录像，开机/来电自动启动录像等 |
| 录像质量 | 每路质量最好、较好、一般、较差、最差任意可调 |
| 压缩方式 | H.264压缩方式 |
| 录像介质 | IDE硬盘，容量不限 |
| 检索回放 | 可按日期和时间检索，多画面同时播放、单帧回放、快速播放、慢速播放、按时间连续播放、单画面放大、局部放大等功能，单幅图片保存，远程回放 |
| 备份方式 | 可备份到其他硬盘或刻录盘上、打印图片资料、可疑资料保护 |
| 云镜控制 | 通过RS－232端子，以485通讯方式，连接控制云台镜头的解码器来达到云镜控制 |
| 动态感知 | 99个感知区域可任意设定，9级灵敏度可调，录像持续时间可调，支持预录像功能 |
| 报警模式 | 玻璃破碎报警，红外报警、振动报警、视频丢失报警等，报警信号上传，报警可联动多个摄像机，报警持续录像时间可调，报警联动输出，报警可同时连续多个输出，输出时间可调 |
| 电子地图 | 报警时自动弹出电子地图，36个报警区域可任意设定 |
| 上传方式 | 求助信号上传，开门信号上传，报警事件上传 |
| 远程联网 | PSTN、ISDN、ADSL、DDN、INTENET、光纤 |
| 联网功能 | 即时监看，远程回放，远程录像，远程控制云镜、远程视频属性调节 |
| 远程报警 | 声音提示、图像文字提示 |
| 远程控制 | 远程控制空调、门禁、大厅灯、广告灯等，远程控制各网点服务嚣的关机或重启 |
| 对讲功能 | 音频全双工对讲 |
| 系统保护 | 多级口令管理，断电自动关机，不丢失录像资料，来电自动启动恢复录像状态，程序关闭自动重启，实现无人值守 |
| 无缝连接 | 更换录像文件时采用无缝连接技术，以保证视频不丢帧。 |