数字监控系统使用手册

目录

服务器篇	5

引言	6

编写目的	6

定义	6

软件概述	7

目标	7

功能	7

性能	8

时间特性	8

灵活性	8

运行说明	9

环境支持	9

相关硬件	9

主机端	9

客户端	9

支持软件	9

运行过程	9

注意事项	9

过程文件	10

使用说明	10

安装和初始化	10

驱动程序安装	10

应用软件安装	11

初始化	11

操作详述	11

主界面	11

系统设置	13

当前设置通道选择	13

自动登录	13

自动关机	14

预览参数	14

录像参数	15

报警	17

自动录像工作表设置与应用	20

云台	21

网络	22

预览图像的缩放	24

图像抓取	24

启动和关闭录像	24

云台操作	24

启动和关闭报警	25

报警区域设置	25

用户管理	26

主机用户	26

网络用户	27

回放资料选择	27

回放	29

日志	31

磁盘	31

其他功能	32

语音对讲	32

聊天室主机	32

聊天室客户端	34

网络信息：	35

多语种支持	35

部分区域遮挡功能	36

矩阵	36

快球预置点设置	37

出错及恢复	37

找不到视频卡	37

不能启动正常预览	38

软件启动立即报告错误	38

录像产生大尺寸文件	38

主机录像文件回放时有马赛克	38

程序文件和数据文件一览表	39

服务器端	39

用户操作举例	40

网络篇	41

引言	42

编写目的	42

定义	42

软件概述	43

目标	43

功能	43

性能	43

时间特性	43

灵活性	44

重要说明	44

界面风格及操作方式	44

网络系统分级结构	44

服务器主机	44

客户端	45

典型网络应用	45

一般应用	45

复杂应用	45

运行说明	46

环境支持	46

相关硬件	46

客户端	46

支持软件	46

运行过程	46

注意事项	46

过程文件	46

使用说明	47

安装和初始化	47

应用软件安装	47

初始化	47

操作界面概述	47

主界面	47

系统设置	48

通道设置	48

用户密码	50

客户认证	50

其他	51

控制主机	52

启动和关闭预览	53

预览图像的缩放	53

图像抓取	53

启动和关闭录像	54

云台操作	54

观察服务器报警	54

回放资料选择	55

日志	55

磁盘	55

自动切换	55

其他功能	56

出错及恢复	56

不能启动正常预览	56

软件启动立即报告错误	57

录像产生大尺寸文件	57

客户端预览画面及录像文件回放时有马赛克	57

客户端预览有动画感	57

程序文件和数据文件一览表	58

用户操作举例	58

# 服务器篇

用户名：super、密码：无；

## 引言

### 编写目的

本手册征对最终用户，详细说明数字监控系统的使用及维护方法。一般操作人员可通过本手册了解软件全貌、正常使用本软件、处理一般使用故障、优化软件运行性能。

### 定义

- 通道：音视频压缩卡的一个输入。通常，一个摄像头对应一个通道；

- 预览：指视频信号自摄像头进入压缩卡，经模数转换后，直接送到显示缓冲区，在屏幕上显示出来。可见，只是预览并不会明显地消耗系统资源。在视频实时预览的同时，监听某一通道的声音，称为声音实时预览。

- 录像：指视频信号自摄像头进入压缩卡，经模数转换后，按照特定压缩标准进行压缩处理，转化为体积很小的多媒体数据流写入硬盘，形成多媒体文件。

- 当前通道：此概念只与本软件系统有关。当用户在某个通道预览区单击鼠标左键，则该预览区显示一高亮外框，表示选中状态，同时，其对应的数字按钮呈现高亮状态。用户也可以通过单击数字按钮来选定某一通道。这样，可以确保用户所操作的通道的准确性。其作用如下：

- 当开启声音实时预览时，监听声音自动切换到当前通道；

- 确定当前通道后，设置其录像或报警工作状态时更准确；

- 在<系统设置>窗口中可切换当前通道，从而针对每一通道进行独立设置；

- 自动状态：又称预约状态。在用户合理设置了自动录像（报警）工作表后，打开自动开关，使系统工作于自动状态，则系统自动进行工作内容检测，在特定工作时段，完全依据工作表设置进行工作，不需人工干预。使系统处于自动状态工作，在目前各监控行业使用得比较广泛。与多数同行业软件不同，本系统支持每通道无限工作时段，而不是机械地规定每天固定几个时间段；

- 软件侦测：又称移动侦测。指依靠检测图像的移动剧烈程度来判断是否进行报警。

  - 指在固定帧间隔内分析两取样帧的象素差异，计算出全部象素差异的百分比，将此数值与软件预设的灵敏度（阀值）相比较，若前者比后者大，说明图像移动比率超过了阀值，则系统发出一报警信号；这部分对资源消耗很大的工作，已由压缩卡完全完成，不会影响到主机运行效率；

  - 软件系统收到此报警信号并在界面上表现出来，同时开始录像；

- 探头侦测：又称硬件侦测。借助报警探头与报警卡完成报警任务。典型作法是：软件检测到报警信号，立即打开蜂鸣器发声。一般，探头侦测用在报警灵敏度比较高的非软件侦测环境。所用探头包括：红外、烟感、湿度、声音等；本系统支持多对多探头侦测设置；

- 预录像：用于侦测上的术语。指系统保存在报警信号来临时刻之前一定时间的录像数据，与报警录像配合，便于用户对报警前后的情景进行分析；

- 报警录像：指报警信号来时，系统立即进行录像，详细记录下现场情景；征对每次报警信号，本系统保持报警录像2-4分钟，如果在报警录像期间，有另一次报警信号来临，则报警录像再延长2-4分钟，以此类推，直到2-4分钟之内没有报警信号再次来临，系统将结束报警录像，转为侦测状态；

- 抓帧：包括预览抓帧及回放抓帧两种。

- 预览抓帧：在预览状态下，保存下特定通道预览画面中的一幅图片；

- 回放抓帧：在录像回放状态下，保存下录像画面中的一幅图片；

- 回放：用户按特定的搜索条件，找到对应的录像文件并播放之；在无解码卡支持的条件下，本系统支持最多同时开启36个回放区域；

- 日志：记录系统所发生的重要事件，如录像、报警、清盘、网络监视请求等信息。用户可依据系统日志分析所需信息；需要强调的是，本系统日志所记录的是事件而不是操作，例如：用户在界面上单击了一个按钮，我们认为这只是一个表象操作，不属记录范围。如果因为用户的这个动作导致某个通道开始录像，系统会将开始录像作为一个事件记入日志；日志含事件类型、日期、时间、事件描述、用户等。

## 软件概述

### 目标

全实时数字监控系统、保证在无人值守时高稳定性运行、对于手工操作响应及时、具有完善的事件日志记载、方便的录像检索-回放功能、简单明了的操作界面。这些是本系统所追求的目标。

### 功能

- 视频压缩、录像和预览：各通道图像可同时压缩、录像和预览。本系统最高可支持24路视音频信号同时采集；

- 音频采集：与视频画面等量对应的多通道音频同时采集。视音频完全同步；

- 循环录像：支持多硬盘自动盘满循环录像。若用户禁用或拆除某一物理磁盘，在系统中的反映只是忽略该磁盘上录像数据，而决不会导致系统崩溃；

- 录像效果调整：在预设录像质量的前提下，依据信号复杂程度，其录像文件在30M~220M/小时之间，在监控画面变化不大的情况下，文件尺寸大约80M/小时左右，可根据需要调整录像效果和预览效果；

- 录像回放：可以随机检索录像文件、报警文件、报警预录像文件、预览抓帧文件和回放抓帧文件。支持回放中的快放、慢放、放大、缩小、变速、抓帧、数帧等；

- 报警联动：支持报警并触发录像，可以是外部(报警探头)探测信号报警或(软件侦测)图像移动报警；

- 报警区域设置：报警区域越多，系统资源开销越大。在本系统中，移动侦测最多可支持每画面8个报警区域；

- 报警灵敏度控制：支持报警灵敏度的调整；灵敏度数值越低则越灵敏

- 报警地图定位指示：支持报警触发后的地图定位显示；

- 报警预录像：支持报警触发前1-120秒钟的预先录像处理；

- 预约录像：支持按照预先设定的无人值守工作时间表进行自动工作。时间精确度为秒。时间误差<1秒；

- 云台控制：支持本地或远程对云台镜头的控制，包括8方位调节镜头、调光圈、调焦距、调变倍、调雨刷、调自动等；其解码器协议涵盖所有通用协议；

- 网络传输：

- 本系统提供强大的网络传输功能，可通过远程网络(局域网、广域网)实时传输录像音视频信号。依据不同同通信线路,其传输帧率可调。支持电话线传输，依据图像复杂程度，约6~8帧/秒；一般地，在连接带宽大于33.6kbps时，客户端可同时连接主机4通道。在扩展DDN256kbps线路上可传输25帧/秒全质量视音频信号，在ADSL上可传输两通道25帧/秒全质量视音频信号，网络延时在1秒以内；

- 网络启动速度极快，从客户端用户手工操作申请接收视音频信号到客户端出现预览画面只需0.5秒；

- 客户端软件可直接与服务器主机相连，同时客户端软件本身又可以作为服务器为另外的客户端提供音视频信号。整个网络体系形如金字塔，可以一直级联下去。由于网络延时很小，所以网络端支持对主机进行云台操作；

- 无论是主机服务器还是客户端服务器，每一通道皆可同时支持最多1000个客户联接；

- 客户端可同时监视最多16通道数据，但可以分组管理无限多的主机；

- 用户管理：支持按操作权限进行用户管理。可以方便地增、删、变更用户；

- 日志查询：系统忠实记录每一次有价值的事件。用户通过分析系统日志，可以查明每天所发生的事件，有利于分析现场、发现实情、解决纠纷；

- 操作特点：本系统操作极其简便，界面简洁明了，用户稍加培训即可熟练使用。

### 性能

#### 时间特性

完整保持所有录像资料。相邻录像文件之间紧紧相连，绝不丢一帧数据；软件移动侦测灵敏度误差小于1%；网路畅通情况下的网络延时小于1秒。

#### 灵活性

本软件采用先进的软件设计思想制作完成，具有很高的可扩充性，可以最快时间内体现用户新增需求。

## 运行说明

### 环境支持

#### 相关硬件

##### 主机端

压缩板卡：COIN DS -400X  MPEG4或H型硬压缩板卡；

主板：ASUS 系列性能稳定的商用主板，本系统不推荐使用工控机主板+底板配置；不管怎样，必须使用Intel芯片组主板；

CPU：Pentium 3以上；最好不要使用 Intel 赛阳系列芯片。

##### 客户端

显卡：同主机端；

CPU：Pentium III以上；CPU 配置越高，解码越快，客户端可连接的通道越多，画面越流畅，延时越小；

#### 支持软件

主机：操作系统Windows 2000 系列，包括 Professional/Server/Advance Server；

客户端：Windows98/2000/xp ，不支持Windows95；

### 运行过程

#### 注意事项

- 保证正常退出：每次要退出本应用系统时，请按【退出】按钮进行正常退出，切莫在系统正在工作时，随意关闭主机电源。这样，不仅易损坏主机硬件，而且可能导致操作系统无法启动、本系统工作日志损坏、正在录像的文件丢失等。所以，请务必保证正常关机；

- 不可随意更改时间：

本系统对系统时间有很强的依赖性，体现如下：

- 录像文件时戳：本系统的录像文件带有明显的时间特征，胡乱更改时间将使录像文件时戳混乱，在回放检索时给用户提供错误信息；

- 系统清盘：在所有硬盘皆满时，系统将按录像资料时戳，查找最早一天的录像数据并删除，一旦用户在某一天调乱了时间，录像资料产生错误时戳，则清盘逻辑清理掉的数据将不正常。例如，用户在2003/7/4这一天，将主机时间改为2005-10-10，然后再调整回来，则这一天录像资料将最少可以保持到2005-10-10而不被清除。可见，早就应该被清理掉的资料迟迟得不到清理，对应的，不该被清理的资料却被提前清理掉了；

- 工作日志：若将系统时间逆时间顺序调整，如将2002/7/4调整为2001/10/10则，系统将保存好以前的工作日志，并重新生成一个新的工作日志。如果用户发现运行了几个月的主机的日志忽然变成了只有一天的记录，多半就是因为这个原因。

#### 过程文件

- 配置信息：在运行过程中，系统会自动保存一些反复使用的配置信息。本系统将所有配置信息保存在注册表中，这是目前Windows系统上所能找到的最稳定的数据存放点；

- 工作日志：工作日志存放在应用程序目录下的Worklog目录下，是两个隐藏文件。若在此目录下发现多于两个文件，说明主机时间经常被手工修改；

- 录像及图片资料：

- 基本规则：本着监控系统安全性原则，本系统固执地认为C 盘是系统盘，不能用来存放录像资料。所有录像及图片资料文件自D 盘开始到最后一个逻辑盘依次存放。若所有盘皆存满了，则自动删除最早一天的资料，腾出一定的空间继续工作。这就要求您制作主机产品时，一定要将操作系统装在C 盘上。

- 录像资料：录像文件自D 盘开始，对应主机每一个录像通道，按顺序在磁盘上建立文件夹，文件夹名即为录像通道序号，如1、2、3…等。此文件夹称为根文件夹。在每一根文件夹下都有一otherarea文件夹，作为系统临时的数据缓冲区。依照录像日期，在根文件夹下建立子文件夹，文件夹名为当天日期，如2002-07-04，在其中存放当天录像文件。

- 预览抓帧图片资料：固定存放在D盘PreviewBMP\【通道序号】文件夹中；

- 回放抓帧图片资料：固定存放在D盘CaptureBMP\【通道序号】文件夹中；

## 使用说明

### 安装和初始化

#### 驱动程序安装

- 在正确插入TKL6000/7000系列板卡之后，启动Windows 2000系统，登录之后，系统应显示找到并安装新硬件界面。按操作提示进行安装。

#### 应用软件安装

本软件保持一惯的绿色传统，所有功能皆在一个应用程序中完成，不依靠任何其他第三方控件支持，不会在用户机器上注册、遗留任何垃圾文件。所以，本软件不需要任何显式的安装。用户所要作的只是将<Server>下的所有文件拷贝到任一磁盘即可（最好是C 盘），其中<Server>目录可以更名。同样，需要反安装时，只用简单地将这些文件删除。

#### 初始化

本软件的初始化工作由应用程序自动进行。当用户在正确进行驱动安装之后，启动主应用程序<P_TKL.exe>，则系统提示是第一次运行，并自动进行系统数据初始化，所有系统所需的配置信息被设置成初始值，不需要用户干预。

### 操作详述

#### 主界面

本系统软件操作界面如下图所示。分为位于画面左上部分的视频显示区、位于画面左边形如一个遥控器的操作控制区（包括：视频源选择区、组合控制区、云台\镜头控制区）、信息显示区三个主要区域。

视频显示区：根据版本的不同，以16画面、9画面、4画面、1画面、等画面排列，显示系统当前采集的图像信息。在关心的画面中用鼠标左键双点，可使该画面放大至满视频区域，再双点则返回。任何时候在显示区单击鼠标右键可使显示区布满全屏幕，再单击鼠标右键返回。

操作控制区：包括三个主要区域：音视频源选择控制区、组合控制区、云台\镜头控制区。

音视频源选择控制区如下图所示：

主要用于当前音视频源通道切换，未选中、当前通道，单通道录像(写盘) 停、启，单通道报警停、启、报警等；

- 组合控制区：如下图所示：

主要用于系统工作参数设置、自动录像、预览图像抓帧、录像回放、视频录像全关、全录等；

- 云台\镜头控制区, 可对云台\镜头进行控制。如图（5）所示：

信息显示区：

信息显示区如下图所示：

- 1、4、9、16钮：：单击可使图像预览画面调整到所示数目。

- 自动切换钮：单击可在非切换模式及切换模式之间转换。

- 时间信息框：当前时间显示。

- 空间信息钮：当前硬盘各区剩余空间显示

- 工作日志钮：可以查看系统工作日志。	。

- 用户管理钮：用户管理模块入口。

- 声音监听钮：非监听状态，监听状态可对当前通道的声音进行实时监听。

- 操作锁定钮：非锁定状态、锁定状态。处于锁定状态时，任何操作禁止，需要输入用户名及密码解锁后才可进行界面操作。

- 新增功能钮： >>，本系统每一升级版本所加的新功能都将在此处由菜单提供。

#### 系统设置

先选定要设置的视频通道，然后单击系统主接口上的按钮，只要系统中有一个通道正在录像或报警状态，或者有网络客户正联结在本机上，则系统弹出消息框，提示用户：此时进入系统设置会有一定风险，如图：此时，用户可以使自动按钮处于状态，按切断所有录像或报警。若正常进入系统设置窗口。设置好各选项卡的参数和选项后，单击右下角的【应用】按钮，设置立即生效。最后单击【确定】按钮退出系统设置窗口。按【取消】不保存更改立即退出。

##### 当前设置通道选择

系统始终记录一个用户最终选择的通道（一般在主界面上选择）为当前通道，当用户进入系统设置时，所有页面显示的信息皆对应此通道。若用户试图在设置过程中作通道切换，则请打开通道(C)菜单项，可以看到所有通道名称依顺序显示在上面，用户可以任意选中一个通道，则所有页面显示的信息立即切换到与此通道对应。

##### 自动登录

若用户需要操作系统运行时不用提示输入用户名及密码而自动进入并自动运行本系统，则请打开其他(O )菜单项，选择自动登录，则系统弹出如下对话框：

- 管理员密码：对应的是Windows 2000管理员密码，其用户名系统使用本次登录的用户名，此处不需用户输入；

- 自动运行本系统：选中后，下次启动时，本系统将自动运行，否则只是自动登录操作系统而不会运行本软件；

- 【确定】：确认本次设置后退出；

- 【取消】：取消所有设置后退出；

- 【返回】：将本次所有操作作无效处理后退出；

##### 自动关机

若用户需要本系统每天定时关机，则请打开其他(O )菜单项，选择自动关机，则系统弹出相应对话框。正确输入时间值后，确定退出，则系统将在指定时间来临时，自动关闭系统。一般地，系统会提前1分钟左右关机。

##### 预览参数

进入系统设置窗口，选择【预览】选项卡。	通过对【预览】选项卡上滚动条的调整，可以设置亮度、色调、对比度、饱和度四项参数。如下图所示：

在【预览区标题:】输入框中输入文字，为此通道的名称，可以与当时录像时间一起在预览画面上显示出来，同时叠加到录像文件中，便于录像信息识别，当然这需要将【录像】选项卡中的开关打开。可显示为预览画面的标题文字。单击【所有通道设置与我相同(M)】按钮，可使所有通道的预览参数设置与当前音视频源相同。单击【应用】按钮，设置立即生效。点【确定】退出。请细心调整预览画面到您满意的状态，因为这直接影响录像效果。若用户选中【此通道仅对超级用户开放】，则此通道在非超级用户（Ｓｕｐｅｒ）登录时将不显示预览图像，录像回放时也检索不出文件来

##### 录像参数

进入系统设置窗口，选择【录像】选项卡。	通过对【录像】选项卡上选项的调整，可以设置各项参数。如下图所示：

各参数意义如下：

限制文件尺寸上限：选中后，则系统自动控制录像数据码流，在其后的框中可以输入一个具体的限制参数；

图像质量：在系统中可选择D1（720x576）、HalfD1(720x288)、CIF(352x288)等分辨率的压缩图像；

简便设置：适合于一般用户使用，调整方便。

质量等级：其级别自1级一直到24级共24级质量调节，其中1级质量最好，回放画面最清晰，是系统推荐使用的设置；

详细设置：适合特殊用途。

- 关键帧间隔：预设值为100，在有网络监视时，请调整到100。用户可根据需要调整该值，越小则文件越大。在网传时，稍小的数值更有利于快速传输；

- 每秒总帧数：每秒可调整帧数值为1~25帧，帧数越大，实时性越好。在网络传输时，适当改变帧数，以适应不同的通信带宽；

夜间降低码流：在监视需求不是特别强烈的时间段中，用户可以在选择合理的时间段后，打开此开关，则系统会在此时间段内自动降低码流，将单位时间内的录像文件尺寸降低到以上简便设置或详细设置所产生的文件尺寸的1/3，需要说明的是：

- 降低码流后的文件回放时图像清晰度没在任何降低，但每秒只有5帧数据，“5帧”是经过详细测试，在保证能降低码流的同时又不影响回放效果两种条件的制约下所作的较合适的选择。如果用户在所有录像时间内都对录像的实时性非常挑剔，则请关闭此选项；

- “自：”与“到：”所选择的时间段按24小时制设置，如<“18:00:00” “到：23:00:00”> 和<“18:00:00” “到：17:00:00”>这两种设置同样合法，前者将持续低码流录像5小时，而后者将持续23小时。请详细参考以上示例；

其他项：

- 同时录制声音：选取此选项表明同时录制音视频信号，否则只录制视频图像；

- 在录像文件上显示名称及时间： 选取此选项可以在预览窗口及录像画面上叠加上当时时间以及该通道名称等信息；

- 透明处理：指录像文件上显示名称及时间的透明度；

- (分钟)所有通道的录像文件打包时间长度：设置录像文件打包时间，最低2分钟，最高10小时。一般地，推荐使用30分钟左右打包一次。

- 缺省值：需要提醒用户的是，若接在某通道上的摄像机是ＰＡＬ制式的，则缺省帧数为２５帧／秒，ＮＴＳＣ制式为３０帧／秒，系统会自动探测摄像机制式，不需用户干预。

重要说明：

服务器端的任一通道设置了录像指标后，一旦有网络客户端连接此通道，除非是在服务器的网络选项中将传输方式设成电话线方式，否则系统立即发送此处设定质量的录像数据到客户端，所以，此处的设置直接决定网络端的接收效果。

##### 报警

进入系统设置窗口，选择【报警】选项卡。	通过对【报警】选项卡上选项的调整，可以设置各项参数。如下图所示：

###### 通用

- 视频丢失侦测：选中此项表示在系统检测到无视频信号输入时，开启声音报警，并记录日志。其具体声音信号由用户选择一wav文件决定。

- 电话上传：指主机有报警信号产生时，是否需要通过电话线Ｍｏｄｅｍ接通，唤醒远程客户机，同时传送音视频信号。此处的号码是指远程电话号码，ＩＰ指远程客户机的所设的传入连接中的对应客户ＩＰ地址。在启用此功能时，若用户只想让本系统拨打一个电话号码，如固定电话、手机、ＢＰ机等，则可以随便设一个ＩＰ即可。

- 报警类型

探头侦测：选中此项表示开启报警探头侦测，在系统检测到有探头信号时，立即开启硬硬件报警逻辑。

软件侦测：即移动侦测，当系统检测到有达到预设灵敏度的移动信号出现时，即开启移动报警。

由报警类型决定的下属参数意义如下：

- 报警触发时通知所有正监视本通道的客户端：选中后，主机会将报警信号进行广播，对应的客户端会以详细的文字信息、报警地图等形式作出反应；

- 报警触发时开启报警录像：若不选中，则在报警信号来临时只作界面显示及报警输出处理，而不录像。若选中，则报警信号来临时立即开启报警录像，将在最后一次报警信号来临后持续工作用户设定时间，如上图，是10秒钟；

- 开启预录像：此选项选中，则在每次移动报警来时，系统自动保存下报警信号来之前一定时间的录像信息；

- 灵敏度：移动侦测灵敏度为1~100之间。注意：数值越大则越不敏感。仅对软件侦测有效；

- 抗噪声强度：主要用于在视频干扰严重时提高软件侦测的准确性，一般用于夜间。注意：数值越大则抗干扰能力越不弱；

- 开启报警声音：此处功能同视频丢失侦测中的设置一样；

- （秒）报警持续时间：系统接收每次报警信号时，其对应报警声音应持续的时间值；

- 映射到报警盒输出：征对软件侦测报警，可在报警信号来临时开启报警盒输出。

- 地图

单击右上角【地图..】，将弹出【报警地图设置】窗口。在其中可对地图和报警点进行添加、修改、保存、删除等操作。如下图所示：

当要查看时，在主界面上右键单击相应的报警指示灯，即弹出相对应【报警观察器】窗口。如图,变为红色闪烁的区域为已报警点：

###### 探头

此页面对应硬件报警盒报警设置，若用户需要使用探头报警，请仔细参考以下说明：

- 【使用报警设备】：选中表示使用报警设备，则系统会始终占用一个串口；

- 【串口】：主机软件自动侦测本机硬件，列出所有的系统可用串口。用户请在此处选择一与报警盒相对应的串口。注意：不要与云台解码器串口相同，否则云台解码器工作不正常；

- 【有报警信号时立即输出】：选中后，当触发探头报警时，立即作报警输出，如灯光、声音、警笛等；

- 【探头数目】：用户参考所使用的报警盒实际工作参数，确定探头数目；

- 【输出数目】：用户参考所使用的报警盒实际工作参数，确定输出数目；

- ：用于马上对所选探头进行测试。

##### 自动录像工作表设置与应用

在系统设置窗口中选取【自动】后，出现工作表设置接口。如下图所示：

在此可对一周的工作安排进行预定义，包括对每天的录像及报警时段进行添加、删除、修改等。每天的各时间段不可重叠。操作说明如下：

- 快捷图标：。自左到右依次为【新建一时段】、【修改当前选中的时段】、【删除当前选中的时段】、【复制当前整个通道】、【将复制的通道所有数据粘贴到另一通道中】、【将复制的通道所有数据粘贴到所有通道中】、【收拢当前所选通道】、【展开当前所选通道】、【复制当前日期】、【将复制的日期中的所有数据粘贴到另一天中】、【将复制的日期所有数据粘贴到所有日期中】；

- 技巧性操作:

- 新建时段：将所需操作的通道展开，在【录像】或【报警】项上双击鼠标，则弹出一新窗口，输入所需时间段后，按【确定】确认，【取消】放弃。如图：

- 修改某一时段：在该时段时双击鼠标，同样弹出上图，只是起始时间和结束时间已修改为所选时间段的时间。

注：当要系统处于自动工作状态时，单击主界面的按钮，使其高亮即可。需要退出自动状态时，再次单击切换。

##### 云台

在系统设置窗口中点取【云台】页后，出现云台参数定义接口：

在输入栏可以根据解码器的跳线设置来输入云台地址，每一通道对应一解码器，地址栏对应解码器地址，某些高档解码器，如三星快球有自己的快球地址，则用户需要设置快球地址。注意：在使用报警盒时，请保证报警盒使用的串口不要与云台解码器相冲突；

##### 网络

在系统设置窗口中点取【网络】页后，出现网络参数定义接口：

- 传输模式：

指服务器指定通道向网络端发送数据的形式。主机端可设置为 宽带(0) / 电话线(1) / 电话线带音频(2) / 单帧高质量(3) /单帧高质量带音频(4)，大大地丰富了网络内容。其中单帧高质量模式约每秒钟传一帧高质量图像，可自选是否使用音频。请用户注意：

- 只有电话线/电话线带音频模式在有网络联接时会影响主机录像质量，其余方式不会影响（含清晰度、帧率等）；

- .若使用音频，则传输负载增加3.6M/小时；在电话线网络环境下若使用音频可能会占据大量带宽；

- 单帧高质量/单帧高质量带音频所需带宽约电话线方式的2/3，用于用户需要高清晰图像，对实时性要求不高的情况下，确实电话线方式的图像效果太差；

- .在使用 单帧高质量带音频 时，尽管图像不连续，但声音是实时的。

- 最大连接数目：指主机此通道可以最多允许多少个客户连接，经我们的详细测试，一台普通道的P4主机的所有通道的连接和可以最多为4000个，但实际上用户用不上这么多的连接，此处应根据用户实际需要设置合适的数目，不要盲目地贪图多数目，毕竟数目太多了对系统的资源消耗会很多，一般地，请不要超过每通道100个；

- 客户认证：用以确定对当前服务器有效的客户端，从而达到屏蔽非法客户的目的。如图：

  - ：添加一名有效客户；点击后出现如下对话框：

详细输入所需数据后，按【确定】，则信息立即添加到客户列表中。

  - ：删除当前客户；

  - ：更改当前客户信息；

  - ：选中后表示服务器打开身份认证开关，再将允许访问的客户启用，则对所有来访客户皆要验证身份，只有符合设置的客户方可进入；

#### 预览图像的缩放

在关心的画面中用鼠标左键双击，可使该画面放大至满窗，再双击则可使回到标准画面状态。在预览区单击鼠标右键，当前显示的全部通道预览画面会立即放大到全屏幕，可以是单画面，也可是多画面。按窗口底部的1、4、9、16图标可使显示画面调整到您所需要的数量。

#### 图像抓取

选择要抓取图像的通道作为当前通道，然后在系统主界面上单击按钮，即抓取并保存一幅图片到相应目录下。此图像可以通过进入回放窗口，在某一通道的 预览抓帧 中按抓帧日期时间找到。

#### 启动和关闭录像

方法一：单通道操作：选定要操作的音视频源通道，单击音视频源选择区中录像按钮，使其高亮，则该通道开始录像。再次单击变回，录像停止。

方法二：简便操作的多通道操作：单击系统主接口上的按钮，所有通道开始录像。单击按钮，所有通道停止录像或报警。

注意：系统设置好自动录像工作表后，只需点击一次，使其变为，系统立即按预先设置工作，以后每次只需要直接点击主程序退出按钮即可。

#### 云台操作

先选定视频通道，单击右下角的云台面板区域，出现云台控制面板，如下图所示：

可对云台控制按钮进行如下操作：

  - 中间锁定按钮锁定控制云台和镜头的按钮；

  - 控制云台：按箭头所指示方向有

    - 向上：使云台向上转动；

    - 向下：使云台向下转动；

    - 向左：使云台向左转动；

    - 向右：使云台向右转动；

    - 向左上：使云台向左上转动；

    - 向右上：使云台向右上转动；

    - 向左下：使云台向左下转动；

    - 向右下：使云台向右下转动；

  - 控制镜头

- 变倍：按住左键变大，右键变小，松开关闭；

- 变焦：按住左键变近，右键变远，松开关闭；

- 光圈：按住左键变大，右键变小，松开关闭；

- 雨刷：单击开启或关闭主机雨刷；

- 自动：单击开启或关闭主机自动；

- 灯光：单击开启或关闭主机灯光。

#### 启动和关闭报警

启动和关闭报警只能单通道操作。选定要操作的通道，单击通道选择区中的指示灯，其变为，则该通道开始启动报警侦测。再次单击变回，侦测停止。启动报警后，如系统侦测到有警报发生，则该通道的报警指示灯变为，系统启动报警录像，并发出警报声（如果设定有报警声音）。警报发生后，右键单击相应的红色指示灯，可弹出相应报警点所在的地图，其上发生警报的报警点显示为红色。左键单击相应的红色报警指示灯，可关闭报警，报警指示灯变回。

#### 报警区域设置

如果用户不手工绘制报警区域，则系统以整个画面为一个报警区域。用户可在每个预览画面上设置多个报警区域。方法如下：在主界面上按住Ctrl键，用鼠标左键在所需的通道画面上直接画大小合适的方框。如果想清除掉某一报警区域，可在此区域上单击鼠标右键，则显示一菜单如下。选取所需要的功能即可。在此，Ctrl键是一个开关键，按下时，所有通道的所有报警区域方框（如果有的话）都会显示出来，松开此键，则所有方框全部隐藏。

正确设置的报警区域将永远保存在系统中，一直有效。

当用户手动或自动控制某一通道开始移动侦测时，该通道的所有报警区域呈黄色。如果系统侦测到某一通道某一报警区域有警报发生，则该通道的对应的报警区域呈红色，同时启动报警。

#### 用户管理

单击主界面图标，进入用户管理设置程序。本系统用户分主机用户与网络用户两类，依照每类用户设置若干权限。

##### 主机用户

可用系统默认的超级用户名super进行登陆添加或修改用户。只有超级用户可以添加、修改用户，关闭主程序时可选直接关机或退到桌面。而操作员只能开机运行程序，关闭主程序时将自动关机，不能退到桌面。建议系统用户权限只有一人拥有。以正确用户登录后，会显示如下窗口。高亮选中一行，在高亮行上按鼠标右键，则显示一操作菜单提供所有操作。注意：本系统有一初始超级用户，用户名：super、密码：无，请注意大小写；用户管理模块中的信息一经变更则立即有效。例如，用户可以在主监控系统正在运行时进入用户管理模块，新增一用户，则该用户立即可用在主监控系统中，而不用先退出主监控系统。

- 用户逻辑：系统启动时，立即处于锁定状态，此时用户会使用某一特定用户名解锁，系统坚持认为最后一次通过用户较验的用户是当前用户，除非当前用户进行某项不具备权限的操作时，系统才会提示输入用户名与密码，从而决定是更换当前用户或不执行操作；

- 出于安全考虑，请用户在系统正常工作后锁定本系统，以免他人不通过用户权限较验而执行某些不恰当的操作。

##### 网络用户

网络用户设置与主机用户操作一致，只是权限类别不同而已。设置网络用户的目的在于使某些用户可以不用亲临现场即可操作主机，此类用户不宜过多，且要求密码严格保密。如图：

#### 回放资料选择

在系统主操作界面上单击按钮，一般地，系统要求验证您的回放资格，才可进入回放界面（如下图）。

- 按查询逻辑选定文件夹：

  - 一般逻辑：按【通道】->【文件】->【日期】选定某天文件。此时若当天有录像文件，则右边列表框会列出所有文件；注意：在【通道】中可选择全部，系统将搜索所有通道；

  - 扩展逻辑：在【日期】中点【扩展>>】可进入扩展搜索，即选定一个时间段范围，若用户想要系统列出自2002年9月4日0点0分0秒开始，到2002年10月4日23时59分59秒结束的全部通道的全部正常录像文件，只用如下图设置。其界面风格类似于Windows中的【搜索文件或文件夹】：

- 确定所需回放的文件：若所设定的搜索逻辑合法，则在下边文件列表框中立即显示符合条件的文件，可在其中单击单行选择或按Ctrl键或用鼠标圈定多行作多行选择，其操作方法与Windows资源管理器相似；

- 按【播放】按钮或双击所选文件，系统将自动识别文件格式，使用专用MPEG4媒体播放器或图片浏览器进行播放或显示。播放方式分【集中回放】与【分散回放】两种，可在中点击，在下拉菜单中选择。

- 【集中回放】：即将此次所选中的文件集中在回放窗口的当前通道一个通道中依次回放。若回放窗口从未打开过，则默认第一个回放通道为当前通道；例如：回放窗口的当前通道是2，则所有选中文件全部集中在通道2中回放，一个放完了，再放下一个；

- 【分散回放】：即将此次所先选中的文件以当前通道为起始点，平均分散在回放窗口的各个通道进行回放。例如：回放窗口的总回放通道数目是4个，当前通道是2，此次共选中了5个文件，则按文件在列表框中排序，依照2->3->4->1->2顺序分配文件，同时打开回放。可见，通道2被分配了两个文件。

- 按【备份】按钮可对所选文件进行备份；

- 用户或想对某一天的录像资料的产生原因作一详细分析，可按日志按钮，打开系统工作日志进行对照分析。

#### 回放

在正确选择回放资料后，系统启动主回放窗口，如图：

- 快捷图标说明：

以上快捷图标依次为：

- 【打开文件】：允许用户从本地或网络资源上选择一个录像文件回放；

- 【播放】：播放当前通道录像文件；

- 【暂停】：暂停当前通道录像文件的播放；

- 【停止】：结束当前通道录像文件的播放，使当前通道处于无文件打开状态；

- 【到文件头】：使当前通道正在播放的录像文件跳到靠近开始的位置。注意：第一回放通道与其他通道处理方式略有差异，前者处理得更精确；

- 【单帧后退】：使当前通道处于暂停状态，且逆播放方向后退一帧。注意：在某些版本中，仅对第一回放通道有效；

- 【单帧前进】：使当前通道处于暂停状态，且顺播放方向前进一帧，是【单帧后退】的逆操作。

- 【慢放】：使当前通道处于慢速播放状态。在三次以内，每单击一次此按钮，都会使播放速度变得更慢。取消慢放时，请按【快放】按钮，以恢复到正常播放速度；

- 【快放】：使当前通道处于快速播放状态，是【慢放】的逆操作。在三次以内，每单击一次此按钮，都会使播放速度变得更快。取消快放时，请按【慢放】按钮，以恢复到正常播放速度；

- 【到文件尾】：使当前通道正在播放的录像文件跳到靠近结束的位置。注意：第一回放通道与其他通道处理方式略有差异，前者处理得更精确；

- 【抓帧】：抓取当前通道播放图像为一幅位图文件，存于系统固定位置。用户可于回放选择窗口按检索逻辑查出它来；

- 【全屏】：使录像播放区域布满整个窗口，这样就有了更大的观察面积；

- 【声音开】：点击播放当前回放通道声音；

- 【音量调节】：自左到右移动滑棒，声音逐渐增大。要取消声音时，请将滑棒移到最左边；

- 【实时播放】

- 【最多通道数】：设定最多回放通道数目。依据系统硬件支持能力，可以设置回放通道总数目。目前，系统最多支持同时开启36通道回放录像文件。

- 技巧性操作：

- 当前通道的选择：鼠标单击播放画面上的某一通道，则此通道立即呈现一高亮边框，表示先选中状态，同时，快捷图标、状态条、播放进程条的状态随着切换到此通道对应的状态上来；此时，用户在播放窗口的一切操作皆征对此回放通道；

- 缩放预览区域：在某一通道上双击鼠标左键，则该通道立即放大到全屏，其他通道处于暂停状态；用鼠标调整窗口边框，扩大或缩小窗口，则播放区域大小随之改变。

#### 日志

本系统提供的日志功能，分类细致，说明详细，占有磁盘空间极小，每一条记录信息只占磁盘空间20字节，是真正具有记录与分析价值的信息库。按进入日志窗口。日志按日查看，类似于Windows 资源管理器，用户可以点击日志详细列表框标题栏，对日志进行排序，图：

#### 磁盘

按可显示磁盘空间状况信息。包括各逻辑磁盘的总容量、已用空间、百分比等详细信息。缺省地，系统每10秒钟刷新一次数据显示，用户也可单击【刷新】按钮立即刷新显示。如图：

#### 其他功能

##### 语音对讲

选对讲菜单项，则系统弹出如下窗口缺省地，系统会调出一个正在连接的客户地址（如果有客户连接的话），点开始按钮即可发出对讲请求。对讲是请将麦克风插在声卡的Mic或Linein上，并在Windows状态条的声音控制中将麦克风及Linein设成静音以消除回音。

##### 聊天室主机

选Chat Server菜单项，则系统弹出如下窗口

窗口功能分述如下：

- ：依次为

- 启动或关闭聊天室服务器：按下为启动服务器；

- 广播：选中表示自已发送的消息将广播到每一客户。不选中则每条消息只给您当前选中的客户发送；

- 切断某一客户连接：可以将某一选中的客户请出聊天室；

- 刷新在线客户列表；

- 用户在最右下的长框中输入要发送的信息，按回车键发送；

- 使用端口：系统默认一冷僻的端口7410作为通信端口，客户登录时应使用相同端口。此值可以修改，但一定要让客户知道，否则无法登录；端口的另一用处在于：用户可同时启动多个端口设置不同的聊天室服务器，指导不同的客户登录不同的服务器，实现分组功能。

##### 聊天室客户端

选Chat client菜单项，则系统弹出如下窗口

- 用户名：输入一用户认为有意义的名字；

- 服务器地址：可以输入服务器的IP地址，也可以输入域名；

- 服务器端口：注意输入正确的服务器端口，否则会连接不上；

- ：按下表示与服务器在连接或连通；普通状态为断开状态；

##### 网络信息：

选网络信息菜单项，则系统弹出一窗口，显示当前各通道的客户连接情况，用户甚至可在此断开某些客户连接；

##### 多语种支持

在此菜单中用户可选择本软件系统所用的语种，如可立即切换到中文简体、繁体、英文、日文、朝鲜语等。系统可自动记忆用户的选择。缺省地，本系统以英文界面出现；

##### 部分区域遮挡功能

若想实现预览画面部分的遮挡功能，则必须以超级用户进入系统，然后，按住shif键，在对应视频预览区域用鼠标左键点击，此操作可实现图像遮挡或取消遮挡功能。遮挡的画面素材、大小可以自己编辑，即修改Server目录下的Log.bmp文件，含大小、颜色等。用户也可在此图片上打上公司徽标等有意义的内容。

##### 矩阵

用户可在系统外接矩阵突破系统所接通道数的限制，另外还可以通过矩阵外接电视墙。系统使用矩阵的设置如图：

- 单路切换：设置好输出与输入的对应关系，按切换按钮即可；

- 分组自动切换：设置好分组及每一分组所属项后，按自动切换按钮即可；

- 切换到单组：选中组后，按单组切换即可，如图将切换到组a；

##### 快球预置点设置

界面如图：每一通道皆可设置是否工作，若用户未使用快球，则请关闭[开始工作]选项，以减少系统资源的开销。

若用户系统使用了快球，则可以通过此处设置执行如下功能

- 线扫：自动线性扫描；

- 探头报警触发自动切换到预置点：此处的探头与通道的对应关系与系统设置中的配置无关；

- 自动巡航功能：按预置点切换。

## 出错及恢复

#### 找不到视频卡

说明本系统检测不到有音视频压缩卡的存在，可能是您的机器上没有安装音视频压缩卡或没有正确安装驱动程序，另外，某些工控机主板与压缩卡兼容性不好，也有可能出现这种现象。解决建议：请排除掉这些可能性；

#### 不能启动正常预览

很遗憾，您的显卡档次太低。请选择<表1>中所列显卡，这些显卡支持本系统所需要的所有功能。解决建议：您不得不更换显卡；

#### 软件启动立即报告错误

此错误出现的概率极低，在一台管理正常的主机上不会出现。一般地，在软件启动时，显示一错误提示框，显示类似于“3- is not a valid integer……”等英文信息。按<确定>后，系统无法启动。一般来说是由于系统配置信息或工作日志损坏，产生此故障的原因如下：

- 用户主机经常性地突然断电；

- 多次在一台硬件配置极不稳定的机器上运行本软件。

解决建议：

  - 系统配置信息损坏：运行<初始化.exe>程序或手工删除注册表中 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftWare\FlyDragonWorkShop  ”分支；

  - 工作日志损坏：删除或更名应用程序文件夹下的Worklog文件夹；

  - 工作日志文件被设成了只读属性：一般地，用户不小心将Worklog文件夹或其下的文件设为了只读属性，则系统正常工作日志无法存入，此时报错为“File access denied”，请将此文件夹下的所有文件属性恢复为非只读。

#### 录像产生大尺寸文件

重要声明：本系统忠实地记录板卡所产生的视音频信号，使用优秀的记录算法确保不丢失任何一帧图像，保证了录像文件回放时的实时性，也绝不会出现马赛克。同时，正是由于保证录像质量不丢帧，其录像文件的尺寸比起丢帧的录像文件来有时要大一些，这一点在图像复杂、运动剧烈的环境中尤其明显。用户可通过本系统的MPEG4专用播放器对有疑问的录像文件数帧，进一步地加深印象。

一般地，一级录像质量时，CIF文件尺寸在200M/小时以内基本正常。若所列情况不在这些之内，则可视为不正常，可从以下方面着手：

- 观察对应通道预览图像，画面应柔和、清晰无耀斑、不刺眼。若出现反常的刺眼的高亮或图像上有分布均匀的雪花耀斑；这说明原始视频信号的噪声太多，请考虑调整或更换摄像头；

- 录像质量设得太高，且运动太过剧烈。可适当调低录像质量。

#### 主机录像文件回放时有马赛克

可从以下方面考察原因：

- 是否使用质量低劣的VCD碟片作为信号源输入；

- 考察产生马赛克的这段录像时间，主机是否因为其他原因而导致资源严重匮乏。例如：主机此时在进行超过系统能力的多通道回放操作，或在本机演示多通道网络客户端预览而将CPU资源消耗殆尽。一旦主机资源耗尽，录像数据不能正常写入硬盘，就可能产生马赛克。

## 程序文件和数据文件一览表

#### 服务器端

| 文件 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Server | 文件夹 | 存放主机端所有文件，此文件夹可以更名 |
| Release | 文件夹 | 用于存放OEM文件，含： 1.OEM.ini只有一行字，其内容将打在系统标题栏上； 2.OEM.jpg公司标志，将放在系统右上角上，其中OEM_background.jpg是它的背景素材。 用户可以使用photoshop等图像编辑软件，以OEM_background.jpg为背景，制作自己的公司标志，存成OEM.jpg,则系统启动时会自动加载； 3.当显示区域无法填满时，系统会使用OEM_Flag_Central.jpg 填充。如您的系统中只有三通道卡，则系统会填入一张图片弥补空缺。 |
| P_coin.exe | 主程序文件 | 主应用程序 |
| SystemSet.HLP | 帮助文件 | 为主应用提供提示性帮助信息 |
| worklog | 文件夹 | 程序动态产生，用于存放系统工作日志 |
| YTInfoFile.inf | 云台解码器通信协议库 | 本系统更新得最快的文件 |
| G729.dll | G729语音算法库 | 用于语音对讲 |
| Example.dat | 系统所用检测数据 |  |
| Log.bmp | 位图文件 | 用于录像文件上的Log信息，也可用于作图像局部遮挡 |
| Readme.txt | 版本未注册时的提示信息 | 可以更改 |
| SD.inf | 快球通信协议库 | 本系统经常更新的文件 |
| SDSet.inf | 快球配置信息库 | 系统根据用户快球配置动态生成的文件 |
| 其他 | 开发包 | 由板卡提供商提供，不随软件携带 |
| Licence.dat 或 Sn.txt | 版权文件，前者为卡号授权文件，后者为机器信息码授权文件 | 系统授权文件，在正式版系统中必然存在，否则为盗版或使用测试版用户，软件提供商对后者不提供技术支持、免费升级服务及其他正版用户所可能享受的一切权利 |

<表1>

注意：服务器端所有文件包含在一个文件夹的同级目录中，此文件夹可以更名。

## 用户操作举例

# 网络篇

密码：super；

## 引言

### 编写目的

本手册征对最终用户，详细说明数字监控系统中网络功能的使用及维护方法。一般操作人员可通过本手册了解网络软件工作原理、全貌、正常使用本软件、处理一般使用故障、优化软件运行性能。

### 定义

- 通道：客户端所连接的服务器的一个通道；

- 预览：指服务器的视音频压缩数据，经网络传输后，到达客户端，经客房端解码，在屏幕上显示出来。可见，只是客户端的预览概念与主机不同，需要CPU解码压缩数据，将消耗大量的系统资源。在视频预览的同时，监听某一通道的声音，称为声音实时预览。其实，客户端的预览完全可以理解为主机端的回放；

- 录像：客户端的录像只用简单地将来自服务器的数据流存入磁盘，形成多媒体文件。少了压缩卡的压缩过程，不会明显消耗主机的系统资源。

- 当前通道：此概念只与本软件系统有关。当用户在某个通道预览区单击鼠标左键，则该预览区显示一高亮外框，表示选中状态，同时，其对应的数字按钮呈现高亮状态。用户也可以通过单击数字按钮来选定某一通道。这样，可以确保用户所操作的通道的准确性。其作用如下：

- 当开启声音实时预览时，监听声音自动切换到当前通道；

- 确定当前通道后，设置其录像或预览工作状态时更准确；

- 报警侦测：服务器被触发了报警后，只是简单地给客户端发送一个消息，使其在客户端上表现出来而已；

- 抓帧：包括预览抓帧及回放抓帧两种。

- 预览抓帧：在预览状态下，保存下特定通道预览画面中的一幅图片；

- 回放抓帧：在录像回放状态下，保存下录像画面中的一幅图片；

- 回放：用户按特定的搜索条件，找到对应的录像文件并播放之；本系统支持最多同时开启16个回放区域；

- 日志：记录系统所发生的重要事件，如录像、报警、清盘、网络监视请求等信息。用户可依据系统日志分析所需信息；需要强调的是，本系统日志所记录的是事件而不是操作，例如：用户在界面上单击了一个按钮，我们认为这只是一个表象操作，不属记录范围。如果因为用户的这个动作导致某个通道开始录像，系统会将开始录像作为一个事件记入日志；日志含事件类型、日期、时间、事件描述、用户等。

- 网络延时：指服务器压缩数据经网络传输到达客户端，解码后显示出来的时间。本系统在网络畅通的情况下，延时小于1秒；

## 软件概述

### 目标

全实时数字监控系统客户端、保证在无人值守时高稳定性运行、对于手工操作响应及时、具有完善的事件日志记载、方便的录像检索-回放功能、简单明了的操作界面。这些是本系统所追求的目标。

### 功能

- 预览：这是所有客户端软件所要求的最重要的功能；

- 录像：在客户机上完整保存主机传过来的压缩数据；

- 录像回放：可以随机检索录像文件、报警文件、报警预录像文件、预览抓帧文件和回放抓帧文件。支持回放中的快放、慢放、放大、缩小、变速、抓帧、数帧、截取、循环播放等；

- 报警响应：即时响应主机传输过来的报警信号；

- 云台控制：支持远程对云台镜头的控制，包括8方位调节镜头、调光圈、调焦距、调变倍、调雨刷、调自动等；

- 网络传输：

- 本系统提供强大的网络传输功能，可通过远程网络(局域网、广域网)实时传输录像音视频信号。依据不同同通信线路,其传输帧率可调。支持电话线传输，依据图像复杂程度，约6~8帧/秒；一般地，在连接带宽大于33.6kbps时，客户端可同时连接主机4通道。在扩展DDN256kbps线路上可传输25帧/秒全质量视音频信号，在ADSL上可传输两通道25帧/秒全质量视音频信号，网络延时在1秒以内；

- 网络启动速度极快，从客户端用户手工操作申请接收视音频信号到客户端出现预览画面只需0.5秒；

- 客户端软件可直接与服务器主机相连，同时客户端软件本身又可以作为服务器为另外的客户端提供音视频信号。整个网络体系形如金字塔，可以一直级联下去。由于网络延时很小，所以网络端支持对主机进行云台操作；

- 用户管理：提供简单的用户管理功能，支持二级用户管理。可以方便地变更用户；

- 日志查询：系统忠实记录每一次有价值的事件。用户通过分析系统日志，可以查明每天所发生的事件，有利于分析现场、发现实情、解决纠纷；

- 操作特点：本系统操作风格基本与主机一致极其简便，界面简洁明了，用户稍加培训即可熟练使用。

### 性能

#### 时间特性

完整保持所有录像资料。相邻录像文件之间无间隔；网路畅通情况下的网络延时小于1秒。

#### 灵活性

本软件采用先进的软件设计思想制作完成，具有很高的可扩充性，可以最快时间内体现用户新增需求。

## 重要说明

### 界面风格及操作方式

为减少用户对本系统的操作熟悉时间，客户端界面外观及组织逻辑与服务器基本一致，现只对二者的不同点作一列举：

- 客户端的主界面上取消了【用户管理】按钮，其用户管理功能相对简单，已挪到【系统设置】中；

- 客户端的主界面上没有了【自动】按钮，也没有自动功能设置；

- 原服务器的【录像】、【报警】按钮，在客户端的功能已变，分别对应【预览】、【预览录像】功能；客户端新增了【报警】按钮，但只是简单地指示主机端对应通道有无报警信号，用户不要期望通过在客户端设置、启动主机报警侦测；

- 客户端的【设置】功能，只是设置本客户端与哪些服务器的通道连接，其录像数据在哪个文件夹中保存等。至于采取何种方式连接(局域网方式、电话线方式、宽带方式)，是在服务器端的【设置】中确定的。这种协作方式可能不是很好理解，但由于服务器与客户端采取的是多对多连接方式，征对服务器的某一通道可能同时有很多客户连接，而服务器的一个通道在工作时只能用一种固定的输出方式为客户端提供数据，无法同时为多个客户端提供不同形式的连接，所以服务器端系统管理员在确定每一通道网络连接方式时，应充分了解客户现状、权衡利弊，选择一最佳连接方式。例如：服务器的通道1既有来自内部局域网的连接，又有来自跨网段的广域网上的宽带连接，征对这种情况，因为局域网连接方式无法顺利通过网关，此通道只能设置成宽带连接方式或电话线方式，但电话线方式连接获得的图像质量很不理想，所以最后设置成宽带连接方式可能是最佳选择。

### 网络系统分级结构

整个网络体系由服务器主机、客户端构成，其中任一客户端皆可以作为其他客户端的服务器使用。

#### 服务器主机

服务器主机是整个网络体系的数据源头，直接为客户端提供音视频信号。一般地，是一台安装了音视频压缩卡，正确运行本系统服务器软件的主机。主机每通道可同时允许最多1000个客户连接，需要更多连接支持的客户请与我们联系；

#### 客户端

指直接与服务器主机相连的客户端。任一客户端同时可作为其他客户端的服务器使用，为其他客户端提供音视频信号。每一客户端每通道可同时允许最多1000个客户连接。

### 典型网络应用

#### 一般应用

描述：适合大多数应用情况，可能存在的客户端与主机在或不在一个局域网内皆可。

工作方式：将主机需要连接的通道的网络连接模式设成局域网模式或宽带模式(网路较宽)或电话线模式(只能通过电话线连接或只想给每个客户通道分配接近电话线路的带宽)，则服务器每一通道可以同时拥有最多不超过1000个的客户连接。

#### 复杂应用

描述：我们拥有一个内部网络，可能是局域网也可能是广域网，整个网络只能通过一条租用的宽带与服务器主机相连，总带宽只有256kbps，那么，我们如何能使用整个内部网络的全部超过50台的机器同时共享主机音视频信号？

工作方式：

首先，我们应该明白，256kbps的带宽只能容纳约一通道全实时，高质量音视频信号（设成宽带模式），或5~10通道低质量抽帧视频信号(设成电话线模式)。

- 设置服务器主机各通道的连接模式：宽带模式或电话线模式；

- 将客户端主机A使用客户端软件系统与主机连接；

- 将客户端主机B、C、D等使用客户端软件系统与客户端主机A 连接。注意：目前客户端主机A每一通道理论上可连接50个客户端，实际应用中，请结合您的机器的实际性能确定大概的负载数目；

- 若需要支持更多的客户端主机，请将它们使用客户端软件系统直接与客户端主机A或B、C、D等连接。以此类推，一直级联下去，可实现无限多客户连接要求。

## 运行说明

### 环境支持

#### 相关硬件

##### 客户端

显卡：同主机端；

CPU：Pentium III以上；CPU 配置越高，解码越快，客户端可连接的通道越多，画面越流畅，延时越小；

#### 支持软件

客户端：Windows98/2000/xp ，不支持Windows95；IE 5.0以上；

### 运行过程

#### 注意事项

- 保证正常退出：每次要退出本应用系统时，请按【退出】按钮进行正常退出，切莫在系统正在工作时，随意关闭主机电源。这样，不仅易损坏主机硬件，而且可能导致操作系统无法启动、本系统工作日志损坏、正在录像的文件丢失等。所以，请务必保证正常关机；

- 不可随意更改时间：

本系统对系统时间有很强的依赖性，体现如下：

- 录像文件时戳：本系统的录像文件带有明显的时间特征，胡乱更改时间将使录像文件时戳混乱，在回放检索时给用户提供错误信息；

- 工作日志：客户端的日志系统设计思想与服务器的不同，相对来说，客户端日志系统要先进一些。与主机不同，客户端的日志系统具有足够的能力抵御日期混乱。

#### 过程文件

- 配置信息：在运行过程中，系统会自动保存一些反复使用的配置信息。本系统将所有配置信息保存在注册表中，这是目前Windows系统上所能找到的最稳定的数据存放点；

- 工作日志：工作日志存放在应用程序目录下的Worklog目录下，是一个隐藏文件。

- 录像及图片资料：

  - 基本规则：考虑到客户端的工作的不连续性、客户机工作的非专业性，客户端对于录像及图片资料使用与主机不同的存放及处理规则。目前，客户端系统不执行清盘逻辑，也不对客户机盘满负责；

  - 录像资料：每一个通道所产生的录像文件由用户在系统设置中指定存放文件夹。此文件夹称为根文件夹，在其下按天建新文件夹存放录像文件。一旦盘满了，用户应考虑手工清理或更换根文件夹；

  - 预览抓帧图片资料：固定存放在应用程序所在的文件夹下的PreviewBMP\【通道序号】文件夹中。与服务器不同；

  - 回放抓帧图片资料：固定存放在应用程序所在的文件夹下的CaptureBMP\【通道序号】文件夹中。与服务器不同。

## 使用说明

### 安装和初始化

#### 应用软件安装

本软件保持一惯的绿色传统，所有功能皆在一个应用程序中完成，不依靠任何其他第三方控件支持，不会在用户机器上注册、遗留任何垃圾文件。所以，本软件不需要任何显式的安装。用户所要作的只是将<Client>下的所有文件拷贝到任一磁盘即可（最好是C 盘），其中< Client >目录可以更名。同样，需要反安装时，只用简单地将这些文件删除，工作期间在注册表中遗留下的配置信息很少，一般可以不用处理，当然用户可以通过运行<初始化.exe>将其彻底清除。

#### 初始化

本软件的初始化工作由应用程序自动进行。启动主应用程序<CoinNet.exe>，则系统自动进行系统数据初始化，所有系统所需的配置信息被设置成初始值，不需要用户干预。

### 操作界面概述

#### 主界面

本系统软件操作界面如下图所示。分为位于画面左上部分的视频显示区、位于画面左边形如一个遥控器的操作控制区（包括：视频源选择区、组合控制区、云台\镜头控制区）、信息显示区三个主要区域，各部分意义请参考服务器端说明。

#### 系统设置

##### 通道设置

通道设置界面如下：

- 按分别对应添加或删除一个层级树分支；

- 对于每一个层级树分支，选中后按分别对应添加或删除一个分组；

- 对应于每一分组，选中后按下排按钮分别对应增加一通道连接、删除一通道连接、修改一通道连接等；

- 每一个连接设置各组成部分意义分述如下：

  - 【选】：选中之后，此通道将在主界面上得到反应；

  - 【名称】：给主机通道起一个有意义的名字；

  - 【主机地址】：目的服务器主机的IP地址，请不要与本机IP地址混淆；

  - 【通道】：目的服务器主机的物理通道，不是本机的逻辑通道；

  - 【工作状态】：期望的本连接在客户端的工作方式，分<无>，<预览>，<预览录像>三种，选<无>时，只是作了这样一个连接定义，而没有决定好它的工作状态，此时，在主界面上使用时，对此连接无效，用户只有手工按预览或预览录像决定它的工作方式；

  - 【缓存】：设置客户端此通道的预览缓冲区，其值即对应缓冲帧数。此值越大，对应的图像流畅性越好，但同时也需要更多的内存窨来存贮缓冲数据；

  - 【存盘路径】：用以确定在此连接需要客户端录像时，录像文件存在哪个目录下，缺省地，存在应用程序目录下。

##### 用户密码

客户端只提供简单的用户管理功能：

如图，更改密码后按【确定】立即生效。

注意：初始密码是super；

##### 客户认证

当本客户端可能会有另外的扩展客户端连接时，用以确定可连接到本客户端的扩展客户，用法与主机服务器端相同，请参考主机端说明。

##### 其他

- 将本系统作为独立服务器使用：选中后则可为其他客户端提供服务器服务；

- 其余的选项决定当客户端收到主机报警通知时应该执行的动作；

#### 控制主机

在某些具体的应用环境中，用户可能想通过网络端来控制主机，如控制主机的录像、报警侦测、自动工作模式切换、关闭主机等。则客户可以通过网络端所提供的主控功能完成对主机的控制，如图：

- 主控IP：系统会自动搜索已与网络端正确连接的主机，并一一在此下拉框中列出。用户可以选择任一需要操作的主机对象；

- 用户名与密码：此处需要输入的用户名与密码是指服务器主机中由超级用户所设定的网络用户的用户名与密码，请不要与网络端用户的密码相混淆；

#### 启动和关闭预览

- 征对单通道：在主界面上征对每一通道，预览按钮有预览停止、预览启动两个状态，单击之可切换；

- 征对所有通道：单击可启动所有通道，单击立即关闭所有通道。

#### 预览图像的缩放

在关心的画面中用鼠标左键双击，可使该画面放大至满窗，再双击则可使回到标准画面状态。在预览区单击鼠标右键，当前显示的全部通道预览画面会立即放大到全屏幕，可以是单画面，也可是多画面，再按住ctr键击右键则回到标准画面状态。按窗口底部的1、4、9、16图标可使显示画面调整到您所需要的数量。

#### 图像抓取

选择要抓取图像的通道作为当前通道，然后在系统主界面上单击按钮，即抓取并保存一幅图片到相应目录下。此图像可以通过进入回放窗口，在某一通道的 预览抓帧 中按抓帧日期时间找到。

#### 启动和关闭录像

- 征对单通道：在主界面上征对每一通道，预览按钮有录像停止停、录像启动两个状态，单击之可切换。注意：在录像的同时必然有预览；

- 简便操作，征对所有通道：单击可启动所有通道，单击立即关闭所有通道。

#### 云台操作

先选定视频通道，如下图所示：

可对此通道对应的主机通道云台进行控制操作：

- 中间锁定按钮锁定客户端控制云台和镜头的按钮，对主机无效；

- 控制云台：按箭头所指示方向有

    - 向上：使云台向上转动；

    - 向下：使云台向下转动；

    - 向左：使云台向左转动；

    - 向右：使云台向右转动；

    - 向左上：使云台向左上转动；

    - 向右上：使云台向右上转动；

    - 向左下：使云台向左下转动；

    - 向右下：使云台向右下转动；

- 控制镜头

- 变倍：按住左键变大，右键变小，松开关闭；

- 变焦：按住左键变近，右键变远，松开关闭；

- 光圈：按住左键变大，右键变小，松开关闭；

- 雨刷：单击开启或关闭主机雨刷；

- 自动：单击开启或关闭主机自动；

- 灯光：单击开启或关闭主机灯光。

#### 观察服务器报警

主界面上，显示通道状态按钮最右边的指示灯，当其变为时，表示对应主机通道正在报警，同时播放报警声音；主机关闭报警时，报警指示灯变回，声音消失。同时可弹出报警信息窗口，用户可以立即反向跟踪到报警通道。

#### 回放资料选择

见主机说明。

#### 日志

见主机说明。

#### 磁盘

见主机说明。

#### 自动切换

用户可在普通模式及切换模式之间转换。

- 在上按鼠标右键，则弹出一菜单，显示各个分组，用户选择后，则系统立即组织界面，显示该分组的所有通道；

- 在上按鼠标左键，则弹出一窗口如下：按分组>通道规则选取所需后，明确切换时间，则系统立即工作；轮视功能可解决以下矛盾：

- 在有限的带宽内用户想监视很多通道；

- 在低配置的客户机上用户想监视很多通道；

- 用户在一台客户机上想管理很多的主机；

- 快速切换：在主界面上的任一显示框上按鼠标右键，则弹出一菜单显示分组>通道，用户选取所需后则此显示框立即切换到所选；

#### 其他功能

请参照主机说明。

## 出错及恢复

#### 不能启动正常预览

可能原因如下：

- 可能是显卡档次太低：请参见服务器端说明；

- 如果显示预览状态的指示灯不亮，请检查系统工作日志，可能是：

- 未能与服务器主机正常握手，原因有服务器未启动、服务器对此客户端进行了IP屏蔽等。解决建议：检查服务器已在运行，且未对此客户端进行IP屏蔽；

- 已与服务器正常握手，但客户端每次尝试启动数据接收皆失败，现已放弃了启动尝试。解决建议：稍后，尝试再一次手工启动。

#### 软件启动立即报告错误

此错误出现的概率极低，在一台管理正常的客户机上不会出现。一般地，在软件启动时，显示一错误提示框，显示类似于“3- is not a valid integer……”等英文信息。按<确定>后，系统无法启动。一般来说是由于系统配置信息或工作日志损坏，产生此故障的原因如下：

- 用户主机经常性地突然断电；

- 用户以前使用的版本过于陈旧，在更换了本系统的新版软件时没在执行初始化程序；

- 多次在一台硬件配置极不稳定的机器上运行本软件。

解决建议：

  - 系统配置信息损坏：运行<初始化.exe>程序或手工删除注册表中 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftWare\FlyDragonWorkShopClientCFC”分支；

  - 工作日志损坏：删除或更名应用程序文件夹下的Worklog文件夹；

  - 工作日志文件被设成了只读属性：一般地，用户不小心将Worklog文件夹或其下的文件设为了只读属性，则系统正常工作日志无法存入，此时报错为“File access denied”，请将此文件夹下的所有文件属性恢复为非只读。

#### 录像产生大尺寸文件

请在主机端解决，原因参见主机部分说明；

#### 客户端预览画面及录像文件回放时有马赛克

可从以下方面考察原因：

- 主机信号不好；

- 网络畅通性不好，导致有些视音频信号丢失；

- 考察产生马赛克的这段录像时间，客户机是否因为其他原因而导致资源严重匮乏。例如：客户机在一边预览主机传过来的数据的同时，一边在进行超过系统能力的多通道回放操作，而将CPU资源消耗殆尽。一旦主机资源耗尽，录像数据不能正常写入硬盘，就可能产生马赛克。

- 服务器主机正在作系统设置更新时、多通道录像文件回放时的启动阶段；

- 客户端或主机端安装了某些与本系统网络逻辑有冲突的防火墙软件，冲突最严重的是瑞星防火墙。

#### 客户端预览有动画感

可能原因：

- 服务器主机对应通道的录像设置中将帧率调得太低或正处于夜间码流工作状态；

- 网络通信带宽不够，此时可适当调低主机端的录像质量；

## 程序文件和数据文件一览表

| 文件 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Client | 文件夹 | 存放一级客户端所有文件，此文件夹可以更名 |
| Release | 文件夹 | 用于存放OEM文件，含： 1.OEM.ini只有一行字，其内容将打在系统标题栏上； 2.OEM.jpg公司标志，将放在系统右上角上，其中OEM_background.jpg是它的背景素材。 用户可以使用photoshop等图像编辑软件，以OEM_background.jpg为背景，制作自己的公司标志，存成OEM.jpg,则系统启动时会自动加载； |
| CoinNet.exe | 主程序文件 | 主应用程序，用于与主机直接相连，亦可作为其他客户端的服务器 |
| worklog | 文件夹 | 程序动态产生，用于存放系统工作日志 |
| Previewbmp | 文件夹 | 程序动态产生，用于存放预览抓帧图片 |
| Replaybmp | 文件夹 | 程序动态产生，用于存放回放抓帧图片 |
| TKL_Player.dlll | 开发包：回放包 | 由板卡提供商提供，不随软件携带 |
| TKL_Player_a.dll | 开发包：回放包 | 由板卡提供商提供，不随软件携带 |
| G729.dll | 音频编解码文件 |  |

<表2>客户端

## 用户操作举例