404B 软件IE浏览设置说明

在使用IE浏览前，请确认正确设置了硬盘录像机的网络参数和允许系统下载控件。

网络参数设置位址：我的电脑\控制面板\网络和拔号连接\本地连接属性\Internet协议（TCP/IP）属性，如下图所示：

系统控件下载管理，设置地址：Microsoft Internet Explorer\工具

\Internet 选项\安全\自定义级别\ActiveX控件与插件。将所有项改成启用即可。

- 局域网IE浏览

如果进行了上述两步操作，用户打开IE浏览器，直接输入硬盘录像机

的IP地址即可打开远程浏览界面。

- Internet网IE浏览

路由器拔号的网络，由于外网的IP地址是在路由器上的，外部网络必须进行端口映射才能访问到内部局域网，进行设置的操作如下。

  - 路由器设置

- 进入路由器（例如：TP-LINK R410）的设置界面，如下图所示

- 进入“转发规则”栏  虚拟服务器

- 在“服务端口”栏里面按顺序添加：80 5050  5051  5052  5040  7050。

- 在“IP地址”栏里面添加硬盘录像机的的IP地址。

- 在“协议”栏中选择“ALL”

- 在“启用”选定开放了端口的项。

- 保存设置

- 进入“运行状态”，在其中能看到当前的外网IP地址

  - 防火墙设置

如果您使用的是WINDOWS XP以上操作系统，或者你的系统己经安装有防火墙。建议在连接前关闭防火墙，方便远程控件的下载。

  - 连接操作

A．进入本机监控软件的“系统设置”→“系统参数设置” →“web站点主目录：”指向软件的wwwwroot文件， “WEB站点和IP地址”，将外网的IP地址添加进去（如果已申请域名，就把域名添加进去）。

B．在IE浏览器地址栏输入外网IP或域名，当系统下载完控件，并且显示监控界面。

C．输入用户名跟密码（默认密码跟用户名都是1 可在服务端更改）点击“确定”。点击“开始”即可。

4、   常见问题处理

如果客户已申请域名（如花生壳，科迈等），需在本机上面把域名客户端运行在线。